Projekto lyginamasis variantas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. D1-1050

NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

| Eil. Nr. | Rodik-lio kodas | Rodiklio pavadinimas | Matavi- mo vienetai | Sąvokų apibrėžtys | Apskaičiavi-mo tipas | Skaičiavimo būdas | Duomenų šaltinis | Pasiekimo momentas | Institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Priemonė Nr. 05.1.1-APVA-V-005 „Pajūrio juostos tvarkymas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | P.N.022 | „Sutvarkyto jūros kranto ilgis“ | Kilo-metrai | Jūros krantas – zona, kurią sudaro pakrantės sausumos juosta ir kranto povandeninis šlaitas su jūros bangų ir srovių sukurtomis reljefo formomis (smėlio sėkliais, tarpsėkliais, povandeninėmis terasomis). Sutvarkytas jūros krantas suprantamas kaip krantas, kuriam pritaikyta krantotvarka, t. y. natūralioms, svarbioms arba būdingoms krantų savybėms išsaugoti ar atkurti skirtų priemonių visuma, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatyme. Lietuvos Baltijos jūros krantas skiriamas į dvi dalis: 38,49 km žemyno ir 51,03 km Kuršių nerijos krantą, taip, kaip apibrėžta Pajūrio juostos tvarkymo programoje 2014-2020 m., patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-360 „Dėl pajūrio juostos tvarkymo programos patvirtinimo“. Ilgis – atstumas tarp dviejų viena nuo kitos nutolusių vietų. | Automatiš-kai apskaičiuo-jamas | Skaičiuojamas sumuojant Kuršių nerijos ir žemyno kranto ilgius. Kuršių nerijos kranto ilgis skaičiuojamas sumuojant miško kvartalų, kuriuose pritaikytos visos krantotvarkos priemonės, numatytos einamųjų metų Apsauginio kopagūbrio būklės Kuršių nerijoje monitoringo ataskaitos „krantotvarkos darbų programa“ dalyje, vakarinių kraštinių ilgius ir su kraštine besiribojančios 1 kvartalinės pločius. Kvartalai, kuriuose pakartotinai pritaikytos krantotvarkos priemonės, neskaičiuojami. Žemyno kranto ilgis skaičiuojamas, sumuojant kranto ilgį, kuriam pritaikytos priekrantės ir paplūdimio sąnašų papildymo atvežtiniu smėliu krantotvarkos priemonės tai pajūrio juostos ruožas, kuriame priekrantės ir paplūdimio sąnašos papildytos atvežtiniu smėliu ir kranto ilgį, kuriam pritaikytos visos krantotvarkos priemonės, numatytos Baltijos jūros kranto ruožo nuo Pajūrio regioninio parko šiaurinės ribos iki Būtingės geomorfologinio draustinio pietinės ribos būklės monitoringo programoje (toliau – Monitoringo programa) (sumuojami Monitoringo programoje numatyti kranto ilgiai). Kranto ilgis, kuriame pakartotinai pritaikytos krantotvarkos priemonės, neskaičiuojamas. | Pirminiai šaltiniai: sąskaitos faktūros, priėmimo – perdavimo aktai Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai | Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu atlikus visas krantot-varkos priemones Kuršių nerijos kranto miško kvartale ir žemyno krante, numatytas einamųjų metų Apsauginio kopagūbrio būklės Kuršių nerijoje monitoringo ataskaitos „kranto-tvarkos darbų programa“ dalyje ir Monitorin-go progra-moje, Kuršių nerijos kranto miško kvartale ir/ar žemyno krante pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas. | Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę pateikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas. |