UAB „Termopalas“

Ateities pl. 34B, LT-52165, Kaunas;  įm.  kodas  133144646;  tel.: +370 37 474045,  el.p. info@termopalas.lt

KONKURSO SĄLYGOS

Programuojamas apdirbimo centras plokščių frezavimui

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Termopalas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Termopalas“ gamybos skaitmeninimas“, projekto Nr.03.3.1-LVPA-K-854-02-0070, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti:  programuojamą apdirbimo centrą plokščių frezavimui.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2020 m. spalio mėn. 9 d. Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: technikos ir plėtros vadovas Saulius Mikutis; tel.: +370 650 38100; elektroninis paštas: saulius@termopalas.lt; UAB „Termopalas“ Ateities pl. 34B, LT-52165, Kaunas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkamas  programuojamas apdirbimo centras plokščių frezavimui, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

  - Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių  kiekiui.

  - Įranga pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Įrangos pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo terminas galės būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams.

  - Prekių pristatymo vieta – UAB „Termopalas“ Ateities pl. 34B, LT-52165, Kaunas.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1	Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

    - Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2.1. | Tiekėjas užtikrina Įrangos naudojimo vietoje garantinį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas | Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*. |

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti , sudaryti sutartį).

- 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių  ir / arba  anglų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Termopalas“ Ateities pl. 34 B, LT-52165, Kaunas, pasiūlymas konkursui: „programuojamas apdirbimo centras plokščių frezavimui“. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

    - konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai (jei  taikoma);

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė ;

    - kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą  nurodytą prekių kiekį.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas raštu iki 2020 m. spalio mėn. 20 d. 15 val.  (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu UAB „Termopalas“ Ateities pl. 34 B, LT-52165, Kaunas. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais be PVM, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo su pilnos komplektacijos Įrangos tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą, t.y. perkamos Įrangos pristatymo, montavimo, diegimo išlaidos, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. sausio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: technikos ir plėtros vadovas Saulius Mikutis; tel.: +370 650 38100; elektroninis paštas: saulius@termopalas.lt; UAB „Termopalas“ Ateities pl. 34B, LT-52165, Kaunas.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Vokų atplėšimo procedūra vyks 2020 m. spalio  21 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku),   pasiūlymus pateikę tiekėjams arba jų atstovams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

  - Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

    - tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- Derybos

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba  pateikti  derybų  pasiūlymą  elektroninio  ryšio  priemonėmis (elektroniniu  paštu).

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas  sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso / derybų sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma,arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutarties galiojimas, atsiskaitymo   tvarka, kitas sąlygos:

10.1.1 Sutartis galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai);

10.1.2 Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas;

10.1.3 Sutarties  sąlygose avansinis,  tarpinis  bei galutinis atsiskaitymas už Įrangą numatomas vykdyti tokia tvarka:

- 30 % (trisdešimt procentų) dydžio avansinis mokėjimas, nuo bendros Įrangos pirkimo sutarties kainos (bendra sutarties kaina – tai Įrangos kaina kartu su PVM, jei toks yra skaičiuojamas), pirkėjo sumokamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo datos;

- tarpinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 60 % (šešiasdešimt procentų) nuo bendros Sutarties kainos, pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorių dienų nuo tiekėjo pranešimo „apie pasirengimą išsiųsti įrangą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorinės dienas nuo šio tarpinio mokėjimo įskaitymo į tiekėjo sąskaitą momento“;

- galutinis apmokėjimas, kurio dydis yra 10 % (dešimt procentų) nuo bendros Sutarties kainos, atliekamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas  užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas   kartu su įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių  ir/arba  anglų  kalba.

  - Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju.

10.5  Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,03 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

- Baigiamosios nuostatos

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

  - Techninė specifikacija (priedas Nr. 1);

  - Pasiūlymo forma  (priedas Nr. 2)

UAB „Termopalas“

konkurso sąlygų  priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Programuojamas apdirbimo centras plokščių frezavimui

Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.

| Eil.Nr. | Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) | Techniniai reikalavimai, rodikliai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įranga nauja ir nenaudota | taip |
| 2. | Įrenginio sertifikatas (-ai) patvirtinimas atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) | taip |
| 3. | Staklių priekyje sumontuoti apsauginiai kilimėliai sudalinti į 3 apsaugines zonas, leidžiantys uždėti detales neužimtoje darbo vietoje | taip |
| 4. | Įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2017 m. | taip |
| 5. | Tiltinės konstrukcijos rėmas, kuris apgaubia stalą ir juda X-ašies kryptimi | taip |
| 6. | Apdirbimo agregatai juda per tiltinį rėmą Y ašies kryptimi, bei aukštyn-žemyn Z ašimi. | taip |
| 7. | Dvi atskiros Z ašys frezavimo varikliui ir gręžimo galvai | taip |
| 8. | Atskiri dulkių nutraukimo gaubtai gręžimo galvutei ir pagrindiniam frezavimo velenui, su automatinė sklende abiem dulkių nutraukimo gaubtams | taip |
| 9. | Linijinės kreipiančiosios apsaugotos nuo dulkių | taip |
| 10. | Dvipusė krumpliastiebinė pavara X-ašimi | taip |
| 11. | Krumpliastiebinė pavara apdirbimo galvutės pastūmai Y- ašimi | taip |
| 12. | Sraigtinė pavara su rutuline mova Z- ašimi | taip |
| 13. | Darbinės galvutės vektorinis greitis X/Y ašimis | ne mažiau 120 m/min |
| 14. | Darbinės galvutės greitis Z ašimi | ne mažiau 15 m/min |
| 15. | Darbinės galvutės maksimali eiga X kryptimi | ne mažiau 5300 mm |
| 16. | Darbinės galvutės maksimali eiga Y kryptimi | ne mažiau 3100 mm |
| 17. | Frezavimo veleno maksimali eiga Z kryptimi | ne mažiau 320 mm |
| 18. | Automatinis centrinis krumpliastiebių tepimas X ir Y kryptimi | taip |
| 19. | Skaitmeninis pavarų valdymas | taip |
| 20. | Vakuuminis darbo stalas su tinkliniais grioveliais šablonų arba ruošinių tvirtinimui | taip |
| 21. | Bežarnis vakuuminis stalas detalių tvirtinimui per visą stalo plotą | taip |
| 22. | Vakuuminiu siurblių našumas | ne mažiau 850 m3/h |
| 23. | Vakuuminis darbo stalas turi sukurti oro pagalve po ruošiniais (ši funkcija turi būti įjungiama arba iš jungiama iš valdymo pulto) | taip |
| 24. | Darbo zona X ašimi, be apribojimų visiems agregatams | ne mažiau 4300 mm |
| 25. | Darbo zona Y ašimi, be apribojimų visiems agregatams | ne mažiau 2250 mm |
| 26. | Darbo zona Z ašimi, be apribojimų visiems agregatams | ne mažiau 100 mm |
| 27. | Darbo stalas sudalintas ne mažiau kaip į 10 valdomų vakuuminių zonų | taip |
| 28. | Pneumatiškai pasikeliančios ir nusileidžiančios atraminės liniuotės staklių priekyje ir gale | taip |
| 29. | Frezavimo variklis aušinamas skysčiu | ne mažiau 10 kW |
| 30. | Įrankių tvirtinimo sistema ne prasčiau HSK63F taip | taip |
| 31. | Programuojamas frezavimo variklio sukimosi greitis ne mažesniame intervale kaip nuo 1.250 iki 24.000 aps./min. | taip |
| 32. | Interpoliuojanti C-ašis frezavimo agregatui | taip |
| 33. | Frezavimo variklio apiputimas nuo dulkių sumontuotas drožlių nusiurbimo kanale | taip |
| 34. | Frezavimo įrankio ilgio kontrolė | taip |
| 35. | Automatinis įrankių keitiklis ne mažiau 14 vietų. Įrankių kaupiklis turi būti užpildomas įrankiais automatiškai per esantį įrankių perdavimo įtaisą. Įrankių keitiklis turi judėti X- ašimi | taip |
| 36. | Įrankių perdavimo įtaisas staklių priekyje, kurio pagalba automatizuotai užpildomas pagrindinis įrankių keitiklis arba išimamas įrankis nesiartinant prie galinės dėtuvės ar darbinio veleno. | taip |
| 37. | Vertikalaus gręžimo galvutė su individualiai valdomais špindeliais | ne mažiau 12 špindelių |
| 38. | Gręžimo špindeliai sukomplektuoti apspaudimo žiedais, užtikrinančiais visada vienodą gręžimo gylį | taip |
| 39. | Gręžimo galvutės eiga pagal Z-ašį | ne mažiau 60 mm |
| 40. | Gręžimo galvutės maks. gręžimo gylis ne mažiau 35 mm, specialiais grąžtais ne mažiau 50 mm | taip |
| 41. | Maks. Grąžto ilgis | ne mažiau 70mm |
| 42. | Maks. Grąžto skersmuo | ne mažiau Ø35 mm |
| 43. | Gręžimo galvutės pavara | ne mažiau 2,2 kW |
| 44. | Gręžimo galvutės špindelių min. apsisukimų skaičius | ne daugiau 1500 aps./min. |
| 45. | Gręžimo galvutės špindelių maks. apsisukimų skaičius | ne mažiau 7500 aps./min. |
| 46. | Papildomas pjovimo agregatas, laikomas įrankių keitiklyje | taip |
| 47. | Nustūmimo įranga ruošiniams iki 100 kg svorio su dulkių nusiurbimu nuo plokštės ir ruošinių | taip |
| 48. | Nustūmimo įrangos Z koordinatė nustatoma automatiškai programiniu būdu | taip |
| 49. | Dulkių nusiurbimo įranga turi šias galimybes: - ruošinių paviršiaus nuvalymas, ir/arba - atraminės plokštės nuvalymas, nustūmus ruošinius, ir/arba - staklių stalo nuvalymas prieš paleidžiant sekančią programą | taip |
| 50. | Dulkių nutraukimo kanalas nukrovimo zonoje, apačioje tarp staklių ir diržinio konvejerio | taip |
| 51. | Diržinis konvejeris | ne mažesnių matmenų kaip 5000x2250 mm |
| 52. | Diržinio konvejerio maks. leistina apkrova | ne mažiau 150 kg |
| 53. | Valdymo spinta lengvai pastatoma bet kurioje vietoje | taip |
| 54. | Valdymo pultas su liečiamu pilnos HD raiškos plačiaekranio formato ekranu | taip |
| 55. | Personalinis kompiuteris su neprastesne kaip Windows 7 operacinė sistema ar lygiaverte operacine sistema | ne mažiau kaip 24“ |
| 56. | Turi būti energijos taupymo funkcija. Įjungus energijos taupymo funkcija, paskutinės operacijos metu, staklės baigusios operacija automatiškai įjungs „stand-by“ (miegojimo) režimą. Šiame režime bus išjungtas vakuuminis siurblys ir pavara bus sustabdyta. | taip |
| 57. | Turi būti USB jungtis | taip |
| 58. | Turi būti staklių pajungimas prie vietinio kompiuterių tinklo Ethernet | taip |
| 59. | Staklės turi turėti distancini aptarnavimą internetu | taip |
| 60. | Valdymo kompiuteris turi būti sukomplektuotas su nepertraukiamu srovės šaltiniu. (UPS sistema). Staklių kompiuterio palaikymas po elektros tiekimo sutrikimo turi būti ne mažesnis nei vienos minutės. | taip |
| 61. | Staklių valdymo programa turi būti lietuvių kalba | taip |
| 62. | Turi būti programinė įranga automatiniam ruošinių optimizavimui/išdėstymui ant plokštės (Ofiso kompiuteriui, plaukiojanti licencija) | taip |
| 63. | Turi būti brūkšninio kodo spausdinimo įranga | taip |
| 64. | Į įrangos kaina turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, paleidimo, derinimo, darbuotojų su pažindymo su staklių darbu išlaidos. | taip |

UAB „Termopalas“

konkurso sąlygų  priedas Nr. 2

UAB „Termopalas“

Ateities pl. 34B, LT-52165, Kaunas

tel.: +370 37 474045

el.p. info@termopalas.lt

PASIŪLYMAS

Programuojamas apdirbimo centras plokščių frezavimui

2020 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas; įm. kodas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020 m. spalio  mėn. 9 d.;

- Konkurso sąlygose;

- Pirkimo dokumentų  prieduose.

Mes siūlome  programuojamą apdirbimo centrą plokščių frezavimui už kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eurais (be PVM) | PVM, Eurais | Kaina, Eurais (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | programuojamas apdirbimo centras plokščių frezavimui (nurodomas tikslus pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija), pagal kurį būtų galima viešai prieinamose informacijos šaltiniuose patikrinti siūlomų įrenginių techninių savybių atitikimą techninei specifikacijai ir/arba pateikiamas siūlomos įrangos detalus techninis aprašymas) | Vnt. | 1 |  |  |  |

Siūlomo  programuojamo apdirbimo centro plokščių frezavimui techniniai  parametrai pilnai atitinka pirkimo dokumentuose  nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede | Techniniai reikalavimai, rodikliai (kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede) | Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įranga nauja ir nenaudota | taip |  |
| 2. | Įrenginio sertifikatas (-ai) patvirtinimas atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) | taip |  |
| 3. | Staklių priekyje sumontuoti apsauginiai kilimėliai sudalinti į 3 apsaugines zonas, leidžiantys uždėti detales neužimtoje darbo vietoje | taip |  |
| 4. | Įrangos modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2017 m. | taip |  |
| 5. | Tiltinės konstrukcijos rėmas, kuris apgaubia stalą ir juda X-ašies kryptimi | taip |  |
| 6. | Apdirbimo agregatai juda per tiltinį rėmą Y ašies kryptimi, bei aukštyn-žemyn Z ašimi. | taip |  |
| 7. | Dvi atskiros Z ašys frezavimo varikliui ir gręžimo galvai | taip |  |
| 8. | Atskiri dulkių nutraukimo gaubtai gręžimo galvutei ir pagrindiniam frezavimo velenui, su automatinė sklende abiem dulkių nutraukimo gaubtams | taip |  |
| 9. | Linijinės kreipiančiosios apsaugotos nuo dulkių | taip |  |
| 10. | Dvipusė krumpliastiebinė pavara X-ašimi | taip |  |
| 11. | Krumpliastiebinė pavara apdirbimo galvutės pastūmai Y- ašimi | taip |  |
| 12. | Sraigtinė pavara su rutuline mova Z- ašimi | taip |  |
| 13. | Darbinės galvutės vektorinis greitis X/Y ašimis | ne mažiau 120 m/min |  |
| 14. | Darbinės galvutės greitis Z ašimi | ne mažiau 15 m/min |  |
| 15. | Darbinės galvutės maksimali eiga X kryptimi | ne mažiau 5300 mm |  |
| 16. | Darbinės galvutės maksimali eiga Y kryptimi | ne mažiau 3100 mm |  |
| 17. | Frezavimo veleno maksimali eiga Z kryptimi | ne mažiau 320 mm |  |
| 18. | Automatinis centrinis krumpliastiebių tepimas X ir Y kryptimi | taip |  |
| 19. | Skaitmeninis pavarų valdymas | taip |  |
| 20. | Vakuuminis darbo stalas su tinkliniais grioveliais šablonų arba ruošinių tvirtinimui | taip |  |
| 21. | Bežarnis vakuuminis stalas detalių tvirtinimui per visą stalo plotą | taip |  |
| 22. | Vakuuminiu siurblių našumas | ne mažiau 850 m3/h |  |
| 23. | Vakuuminis darbo stalas turi sukurti oro pagalve po ruošiniais (ši funkcija turi būti įjungiama arba iš jungiama iš valdymo pulto) | taip |  |
| 24. | Darbo zona X ašimi, be apribojimų visiems agregatams | ne mažiau 4300 mm |  |
| 25. | Darbo zona Y ašimi, be apribojimų visiems agregatams | ne mažiau 2250 mm |  |
| 26. | Darbo zona Z ašimi, be apribojimų visiems agregatams | ne mažiau 100 mm |  |
| 27. | Darbo stalas sudalintas ne mažiau kaip į 10 valdomų vakuuminių zonų | taip |  |
| 28. | Pneumatiškai pasikeliančios ir nusileidžiančios atraminės liniuotės staklių priekyje ir gale | taip |  |
| 29. | Frezavimo variklis aušinamas skysčiu | ne mažiau 10 kW |  |
| 30. | Įrankių tvirtinimo sistema ne prasčiau HSK63F taip | taip |  |
| 31. | Programuojamas frezavimo variklio sukimosi greitis ne mažesniame intervale kaip nuo 1.250 iki 24.000 aps./min. | taip |  |
| 32. | Interpoliuojanti C-ašis frezavimo agregatui | taip |  |
| 33. | Frezavimo variklio apiputimas nuo dulkių sumontuotas drožlių nusiurbimo kanale | taip |  |
| 34. | Frezavimo įrankio ilgio kontrolė | taip |  |
| 35. | Automatinis įrankių keitiklis ne mažiau 14 vietų. Įrankių kaupiklis turi būti užpildomas įrankiais automatiškai per esantį įrankių perdavimo įtaisą. Įrankių keitiklis turi judėti X- ašimi | taip |  |
| 36. | Įrankių perdavimo įtaisas staklių priekyje, kurio pagalba automatizuotai užpildomas pagrindinis įrankių keitiklis arba išimamas įrankis nesiartinant prie galinės dėtuvės ar darbinio veleno. | taip |  |
| 37. | Vertikalaus gręžimo galvutė su individualiai valdomais špindeliais | ne mažiau 12 špindelių |  |
| 38. | Gręžimo špindeliai sukomplektuoti apspaudimo žiedais, užtikrinančiais visada vienodą gręžimo gylį | taip |  |
| 39. | Gręžimo galvutės eiga pagal Z-ašį | ne mažiau 60 mm |  |
| 40. | Gręžimo galvutės maks. gręžimo gylis ne mažiau 35 mm, specialiais grąžtais ne mažiau 50 mm | taip |  |
| 41. | Maks. Grąžto ilgis | ne mažiau 70mm |  |
| 42. | Maks. Grąžto skersmuo | ne mažiau Ø35 mm |  |
| 43. | Gręžimo galvutės pavara | ne mažiau 2,2 kW |  |
| 44. | Gręžimo galvutės špindelių min. apsisukimų skaičius | ne daugiau 1500 aps./min. |  |
| 45. | Gręžimo galvutės špindelių maks. apsisukimų skaičius | ne mažiau 7500 aps./min. |  |
| 46. | Papildomas pjovimo agregatas, laikomas įrankių keitiklyje | taip |  |
| 47. | Nustūmimo įranga ruošiniams iki 100 kg svorio su dulkių nusiurbimu nuo plokštės ir ruošinių | taip |  |
| 48. | Nustūmimo įrangos Z koordinatė nustatoma automatiškai programiniu būdu | taip |  |
| 49. | Dulkių nusiurbimo įranga turi šias galimybes: - ruošinių paviršiaus nuvalymas, ir/arba - atraminės plokštės nuvalymas, nustūmus ruošinius, ir/arba - staklių stalo nuvalymas prieš paleidžiant sekančią programą | taip |  |
| 50. | Dulkių nutraukimo kanalas nukrovimo zonoje, apačioje tarp staklių ir diržinio konvejerio | taip |  |
| 51. | Diržinis konvejeris | ne mažesnių matmenų kaip 5000x2250 mm |  |
| 52. | Diržinio konvejerio maks. leistina apkrova | ne mažiau 150 kg |  |
| 53. | Valdymo spinta lengvai pastatoma bet kurioje vietoje | taip |  |
| 54. | Valdymo pultas su liečiamu pilnos HD raiškos plačiaekranio formato ekranu | taip |  |
| 55. | Personalinis kompiuteris su neprastesne kaip Windows 7 operacinė sistema ar lygiaverte operacine sistema | ne mažiau kaip 24“ |  |
| 56. | Turi būti energijos taupymo funkcija. Įjungus energijos taupymo funkcija, paskutinės operacijos metu, staklės baigusios operacija automatiškai įjungs „stand-by“ (miegojimo) režimą. Šiame režime bus išjungtas vakuuminis siurblys ir pavara bus sustabdyta. | taip |  |
| 57. | Turi būti USB jungtis | taip |  |
| 58. | Turi būti staklių pajungimas prie vietinio kompiuterių tinklo Ethernet | taip |  |
| 59. | Staklės turi turėti distancini aptarnavimą internetu | taip |  |
| 60. | Valdymo kompiuteris turi būti sukomplektuotas su nepertraukiamu srovės šaltiniu. (UPS sistema). Staklių kompiuterio palaikymas po elektros tiekimo sutrikimo turi būti ne mažesnis nei vienos minutės. | taip |  |
| 61. | Staklių valdymo programa turi būti lietuvių kalba | taip |  |
| 62. | Turi būti programinė įranga automatiniam ruošinių optimizavimui/išdėstymui ant plokštės (Ofiso kompiuteriui, plaukiojanti licencija) | taip |  |
| 63. | Turi būti brūkšninio kodo spausdinimo įranga | taip |  |
| 64. | Į įrangos kaina turi būti įtrauktos įrangos pristatymo, paleidimo, derinimo, darbuotojų su pažindymo su staklių darbu išlaidos. | taip |  |

Pasiūlymas galioja iki  2021  m. _________________ mėn. ____ d.

Aš, žemiau pasirašęs ( -iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas, pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UAB „Termopalas“

konkurso sąlygų priedas Nr. 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

UAB „Termopalas“

Ateities pl. 34B, LT-52165, Kaunas

tel.: +370 37 474045

el.p. info@termopalas.lt

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

____________________

(Data)

_____________________

(Sudarymo vieta)

|  | Aš, ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) |  |  |  |  |
|  | tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os)) ______________________________________________________________________________ , |  |  |  |  |
|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |  |  |  |
|  | dalyvaujančio (-ios) UAB „Termopalas“ organizuojamame konkurse programuojamo apdirbimo centro plokščių frezavimui įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020 m. spalio mėn. 9 d. kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: | Taip | Ne |  |
| 3.1.1.1 |  | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. |  |  |  |

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Termopalas“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

_________________________________________________	______________________

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	                                  (parašas)		                   (vardas ir pavardė)

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Jei nusprendžiama, kad pirkime dalyvaujanti ūkio subjektų grupė turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį.

Jei reikalaujama

Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

Kai to reikalaujama