14.2. konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

0,3 MW galios fotovoltinės saulės šviesos energijos elektrinei reikalingos įrangos, projektavimo ir įrengimo (rangos) darbų pirkimui

.

data

vieta

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/ |  |
| Juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/ |  |
| PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt. su visais vėlesniais jų pakeitimais,

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome saulės fotoelektrinės įrangą (įskaitant montavimą):

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Suminė kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | Fotovoltiniai moduliai (nurodyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |
|  | Įtampos keitikliai (nurodyti tikslų pavadinimą, jeigu siūlomi skirtingi modeliai nurodyti visus modelius atskirose eilutėse) |  |  |  |  |  |
|  | Tvirtinimo konstrukcijos (nurodyti tikslų pavadinimą) |  |  |  |  |  |
|  | Papildomos medžiagos ir/ar komponentai (atskirose eilutėse išskirti esmines naudojamas papildomas medžiagas ir/ar komponentus prie saulės elektrinės įrangos) |  |  |  |  |  |
|  | Montavimo darbų atlikimas |  |  |  |  |  |
|  | Elektrotechninio projekto parengimas ir leidimo gaminto elektros energiją gavimas |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – ______________ Eur (suma žodžiais).

3. Pateikiame siūlomų darbų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymą:

| Eil. Nr. | Privalomi techniniai rodikliai | Siūlomo rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Saulės elektrinės bendroji įrengtoji galia turi būti 300 kW ± 1 kW | [tiekėjas pateikia skaičiavimus, pagrindžiančius šio techninio rodiklio užtikrinimą] |
|  | Saulės elektrinės sugeneruojamas el. kiekis per metus turi būti ne mažesnis, negu 250 000 kWh | [nurodomas pagamintas elektros energijos kiekis (kWh) per metus] [Tiekėjas pateikia detalią ataskaitą su eskizu, pagrindžiančią nurodytą skaičių] |
|  | Ekonominio naudingumo kriterijai T1 – T5 |  |
| 1. | I kriterijus: Saulės elektrinės projektavimo darbų terminas darbo dienomis (T1) | [nurodomas terminas darbo dienomis, per kurį bus parengtas ir su Užsakovu suderintas saulės elektrinės elektrotechninis projektas] [Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo vadovo pasirašytą darbų atlikimo grafiką darbo dienomis] |
| 2. | II kriterijus: Darbų atlikimo objekte terminas (T2) | [nurodomas terminas darbo dienomis, per kurį bus atlikti montavimo darbai objekte] [Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo vadovo pasirašytą darbų atlikimo grafiką darbo dienomis] |
|  | III kriterijus: Saulės elektrinės garantinis terminas (T3) | [nurodomas saulės elektrinės garantinis laikotarpis metais, kurį garantuoja Tiekėjas] [Tiekėjas turi pateikti Tiekėjo vadovo pasirašytą patvirtinimą apie garantuojamą saulės elektrinės garantinį laikotarpį (metais)] |
|  | IV kriterijus: Fotovoltinių modulių efektyvumas E % (T4) | [remiantis gamintojo informacija, nurodomas siūlomų fotovoltinių modulių efektyvumas procentais] |
|  | V kriterijus: Įtampos keitiklių maksimalaus galios taško sekimo (MPPT - Maximum power point tracking) valdiklių skaičius. | [remiantis gamintojo informacija, nurodomas Įtampos keitiklių maksimalaus galios taško sekimo (MPPT - Maximum power point tracking) valdiklių skaičius] |

4. Siūlomos įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

| Eil.Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai pagal techninę specifikaciją (konkurso sąlygų 1 priedas) | Siūloma rodiklio reikšmė, kartu pateikiant nuorodą į siūlomą rodiklio reikšmę įrodantį dokumentą (tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą tiekėjo siūlomą rodiklį; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REIKALAVIMAI SAULĖS FOTOELEMENTAMS |  |  |  |
| # 1. | Modulio galios tolerancija | 0 /+ 5 Wp |  |  |
| # 2. | Modulio efektyvumas | >17,5 % |  |  |
| # 3. | # Modulio rėmas | Be rėmo arba aliuminio rėmas |  |  |
| # 4. | # Maksimali vėjo apkrova | ≥ 2400 Pa |  |  |
| # 5. | Maksimali sniego apkrova | ≥ 5400 Pa |  |  |
| # 6. | Kontaktinės dėžutės (connection box) saugos klasė | IP67 arba geresnė |  |  |
| # 7. | Moduliai turi būti ženklinti CE ženklu | Taip |  |  |
| # 8. | Produkto gamyklinė garantija ir garantinis aptarnavimas | ≥ 12 metų | Garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų visavertiškai funkcionuoti visą garantijos laikotarpį. |  |
| # 9. | Kokybės standartai: | IEC 61215 IEC 61730 | Tiekiama nepriklausomų serfitikuotojų išduotas serfitikatas, atestatas ar analogiškas dokumentas |  |
|  | REIKALAVIMAI ĮTAMPOS KEITIKLIAMS |  |  |  |
| # 1. | Maksimalus naudingumo koeficientas | ≥ 98.2 % |  |  |
| # 2. | Fazių skaičius | 3 |  |  |
| # 3. | Saugos klasė | IP65 arba geresnė |  |  |
| # 4. | Duomenų perdavimo sąsajos | Kabeliu arba belaidžiu ryšiu |  |  |
| # 5. | Sistemos darbo stebėsena nuotoliniu būdu | Taip |  |  |
| # 6. | Technologija | Be transformatoriaus |  |  |
| # 7. | Kokybės standartai: | IEC 62109 IEC 62116 IEC 61727 | Tiekiama nepriklausomų serfitikuotojų išduotas serfitikatas, atestatas ar analogiškas dokumentas |  |
| # 8. | Inverteriai turi būti ženklinti CE ženklu | Taip |  |  |
| # 9. | Produkto gamyklinė garantija ir garantinis aptarnavimas | ≥ 10 metų | Garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų visavertiškai funkcionuoti visą garantijos laikotarpį. |  |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (subrangovus)*:

| Eil.Nr. | Subtiekėjo (subrangovo) pavadinimas | Prekės/paslaugos/darbai, kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui (subrangovui) | Pirkimo dalis (dalis procentais), kuriai atlikti bus pasitelkiamas subtiekėjas (subrangovas) |
| --- | --- | --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).

- Šiame pasiūlyme pateikta konfidenciali informacija*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas/dokumento dalis |
| --- | --- |

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Pasiūlymas galioja iki 2019 m. ____________ d. imtinai.

- Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvių.

- Patvirtiname, jog šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu sudarysime pirkimo sutartį mūsų pasiūlyme  nurodytomis kainomis.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |