Priedas Nr.5 Galutinė dokumentacija

Turinys

1	Apimtis ir nuorodos	3

1.1	Apimtis	3

1.2	Normos ir standartai	3

1.3	Apibrėžimai ir santrumpos	3

1.3.1	Apibrėžimai	3

1.3.2	Santrumpos	4

2	Reikalinga informacija	4

2.1	Bendrai	4

2.2	Galutinės dokumentacijos apimtis	4

3	Dokumentacijai keliami reikalavimai	4

3.1	Dokumentų katalogas	4

3.2	Projektavimo ir gamybos specifikacijos	5

3.3	Procesą aprašantys dokumentai	5

3.3.1	Proceso projektavimo turinys	5

3.3.2	Proceso funkcinės (technologinės) schemos	5

3.3.3	Vamzdyno ir įrangos schemos (P&ID)	6

3.3.4	Technologinio proceso valdymo algoritmo priežasčių ir pasekmių diagrama	7

3.3.5	ATEX direktyvos dokumentacija	7

3.3.6	HAZOP ataskaita	8

3.3.7	Eksploatacijos nurodymai	8

3.3.8	Patikros procedūros	8

3.3.9	Remonto procedūros	8

3.4	Nurodymai vartotojui (įrengimai)	8

3.5	Gamybos, montavimo ir patikrinimo dokumentacija	9

3.5.1	Bendrosios nuostatos	9

3.5.2	Atitikimą patvirtinančios pažymos	9

3.5.3	Pažymų (aktų) sąrašas	9

3.5.4	Medžiagų atsekamumo, suvirintų sujungimų ir NK dokumentacija	9

3.5.5	Privaloma įterpti dokumentacija	10

3.5.6	Trečiųjų šalių įvertinimas ir sertifikatai	10

3.5.7	Patvirtinimai iš valdžios institucijų	10

3.5.8	CE žymėjimas	10

3.6	DFI reziumė (projektavimas, gamyba, montavimas - reziumė)	10

3.7	Katalogai, sąrašai	11

3.7.1	Duomenų kortelių katalogas	11

3.7.2	Saugos duomenų katalogas	12

3.7.3	Gaisrui pavojingų zonų katalogas	12

3.7.4	Linijų sąrašas (vamzdynas)	12

3.7.5	Vienalinijinėse schemose žymimų elektros linijų katalogas	13

3.7.6	Kabelių katalogas	14

3.7.7	Relių katalogas	14

3.7.8	Informacija apie grandines	15

3.7.9	Katodinės apsaugos anodų katalogas	15

3.7.10	Sistemos konfigūracijos katalogas	15

3.7.11	Tepalų katalogas	15

3.7.12	Elektros apkrovų sąrašas (katalogas)	16

3.8	Duomenų lentelės	16

3.9	Objekto generaliniai planai ir brėžiniai	16

3.9.1	Vietovės brėžiniai (objekto generaliniai planai)	16

3.9.2	Įrengimų išdėstymo planai ir kiti brėžiniai	16

3.10	Įrengimų išdėstymo brėžiniai	17

3.11	Vamzdynų brėžiniai	18

3.11.1	Vamzdynų bendrojo išdėstymo brėžiniai (Vamzdynų G. A.)	18

3.11.2	Izometriniai brėžiniai (ISOs)	18

3.11.3	Vamzdynų atramos	19

3.12	Konstrukcijų brėžiniai	19

3.12.1	Pamatų brėžiniai	19

3.12.2	Laikančiosios plieninės konstrukcijos	19

3.12.3	Konstrukciniai priešgaisriniai brėžiniai	20

3.13	Elektros ir automatikos brėžiniai	20

3.13.1	Sistemos topologija ir blokinė schema	20

3.13.2	Vienalinijinės elektros schemos	20

3.13.3	Grandinių schemos	20

3.13.4	Šildančiųjų trasų ISOs	21

3.13.5	Loginės diagramos	21

3.13.6	Lygio schemos	21

3.13.7	Grandinės schemos	21

3.13.8	Sujungimų schemos	22

3.13.9	Elektros, pneumatikos, hidraulikos jungčių brėžinys	22

3.13.10	Telekomunikacijų tinklo katalogas	22

# Apimtis ir nuorodos

## Apimtis

Specifikacijoje nurodomas galutinės techninės informacijos, kuria būtina disponuoti eksploatacijos etape, mastas ir detalumas.

Pagrindinis dokumento tikslas – užtikrinti prieinamumą prie visos būtinos išliekamąją vertę turinčios informacijos ir padėti saugiai, efektyviai ir racionaliai eksploatuoti, prižiūrėti, ar prireikus ir modifikuoti įrenginius.

## Normos ir standartai

Žemiau nurodyti dokumentai esti šios specifikacijos dalimi. Jei nenurodyta kitaip, naudoti naujausią dokumentų leidimą.

| Dokumento Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| ISO 838 | Bendrasis bylų pildymas. |
| ISO 10628 | Procesų įrenginių funkcinės (technologinės) schemos – bendrosios taisyklės. |
| NS 5820 | Įrengimų Tiekėjo dokumentacija. |

## Apibrėžimai ir santrumpos

### Apibrėžimai

Specifikacijoje naudotini apibrėžimai. Papildomi apbrėžimai - NS 5820 standarte.

| Išpildomoji dokumentacija | Dokumentacija, kurioje teisingai atsispindi visi sumontuoti įrenginių fiziniai komponentai įrenginių perdavimo metu. Išpildymo dokumentuose visa statybos, išbandymo ir paleidimo etapuose pažymėta informacija oficialiai įtraukiama į naują pataisytą projekto dokumentų komplekto leidimą. |
| --- | --- |
| Gaminio numeris | Savininko duotas identifikacijos kodas nepažymėtiems masiniams komponentams, medžiagai, vamzdynų elementams, kabelio kamšalams ir t.t. |
| Masinis komponentas | Vienetas ar elementas, kuriam nereikia atskiros fizinės identifikacijos. Masinį komponentą identifikuoja gamintojo pavadinimas ir modelio (tipo) identifikacija. |
| Komponentas | Elementas, kuriam nereikia atskiros fizinės identifikacijos. Komponentą identifikuoja gamintojo pavadinimas ir modelio (tipo) identifikacija, serijos numeris. |
| Galutinė dokumentacija | Eksploatacijos etape įrengimų eksploatacijai ir aptarnavimui bei galimoms būsimosioms modifikacijoms reikalinga dokumentacija. |

### Santrumpos

| DFI | Projektavimas, gamyba ir montavimas |
| --- | --- |
| ISOs NK | Izometriniai brėžiniai Neardomoji kontrolė |

# Reikalinga informacija

## Bendrai

Atskirose dokumentų rūšyse pateiktinos informacijos apimtį įvardija trečiasis skyrius  "Dokumentacijai keliami reikalavimai ". Vienok, pažymėtina, jog pateikta informacija apsiribos tik konkrečiam įrenginiui skirta svarbia informacija. Standartinė dokumentacija bus priimtina, jei ji atitiks šį reikalavimą.

Specifikacijoje nurodyti dokumentai turi būti pateikti atskirai, jų neapjungus į bendrą dokumentą.

Visos teiktinos informacijos statusas – išpildomoji dokumentacija. Ji turi būti prieinama ir elektronine forma.

## Galutinės dokumentacijos apimtis

Apimtį apibrėžia sutartyje numatyto konkretaus darbo specifikacija.

# Dokumentacijai keliami reikalavimai

## Dokumentų katalogas

Vadovaujantis sutartį reglamentuojančiomis taisyklėmis, bet kurios sutartyje apibrėžtos projekto šalies (rangovo, subrangovo, tiekėjo ir pan.) rengiamiems dokumentams reikia suteikti numerį, o patį dokumentą užregistruoti dokumentų kataloge.

Kitame dokumentų kataloge arba atskiroje to paties dokumentų katalogo dalyje išvardinti visas paraiškas ir pardavėjo pateiktą dokumentaciją. Visų pirma, šie dokumentai identifikuojami pagal duomenų kortelės numerį arba įrengimo kodą, t.y. kuris iš pastarųjų taikytinas konkrečiame projekte.

Dokumentų kataloge (jei tinkama) turi būti ši informacija:

- Dokumento rūšies kodas

- Dokumento numeris (dokumento identifikacijos kodas)

- Rengėjo kodas

- Bylos nuoroda (bylos pavadinimas)

- Bylos formatas (bylos tipas)

- Rengėjo dokumento numeris

- Dokumento pavadinimas

- Dokumento formatas

- Peržiūrėjimo ir pataisymo kodas

- Peržiūrėjimo ir pataisymo data

- Būklės kodas

- Srities kodas

- Disciplinos kodas

- Nuoroda į duomenų kortelės kodus

- Nuoroda į atskirus komponentus ir masinius komponentus

- Sistema

- Atsakinga (sutarties) šalis

- Pirkimų užsakymo identifikacija

- Peržiūrėjimo ir pataisymo data

- Nuoroda į gamintoją

- Gamintojo serijos numeris

## Projektavimo ir gamybos specifikacijos

Tai specifikacijos projektavimui ir gamybai, parengtos su šiuo projektu susijusiai konkurso procedūrai ir statybos darbams.

## Procesą aprašantys dokumentai

### Proceso projektavimo turinys

Proceso projektavimo turinio tikslas – pateikti pakankamai detalių, kurios argumentuotų projekto pasirinkimą pagal sistemos parametrus. Ši nuostata taikytina visų sistemų visoms disciplinoms.

Tipinis turinys:

- Visų proceso ir inžinerinių sistemų aprašymas su nuoroda į PFD ir P&ID.

- Projektiniai duomenys ir apribojimai.

- Visi proceso modeliavimo rezultatai ir saugos bei aplinkosaugos aspektai.

- Vamzdynų hidraulinė analizė, kur reikalinga (minimaliai priešgaisrinėms sistemoms turi būti atlikta).

- Visos techninio pobūdžio pastabos aprašančios, kaip buvo padaryti konkretūs sprendimai, pasirinktos medžiagos, įvertintos korozijos apraiškos.

- Apsaugos nuo korozijos sistema, jei yra (kuo vadovaujantis naudojami korozijos inhibitoriai, įpurškimo taškų vieta, bandinių ėmimo tyrimui vieta, korozijos kontrolės prietaisų įrengimo vieta).

- Kiti projektui būdingi bruožai ir sprendimai.

### Proceso funkcinės (technologinės) schemos

Visų proceso ir inžinerinių sistemų funkcinės (technologinės) schemos turi būti sudarytos vadovaujantis ISO 10628 ir ISO 3511/1 & 2 standartais. Schemose privalu parodyti proceso parametrus, kurie taip pat turi būti parodyti ir atitinkamuose kataloguose, t.y. linijų kataloge ir duomenų kortelių kataloge.

Funkcinėse (technologinėse) schemose nurodyti informaciją, kuri bus pasitelkiama tik parengus detalųjį projektą ir po HAZOP:

#### Pagrindinė informacija

a) Procesui būtini įrengimai

b) Nuorodos į įrengimų paskirtį

c) Medžiagų ir energijos srautai

d) Įtekančių ir ištekančių srautų tipas ir debitas

e) Energijos srauto tipai

f) Būdingos eksploatacijos sąlygos

#### Papildoma informacija

a) Srautų tarp proceso etapų tipas ir debitas

b) Energijos srauto dydis

c) Pagrindiniai vožtuvai (sklendės)

d) Pagrindiniai matavimo ir valdymo prietaisai

e) Papildomos eksploatacijos sąlygos

f) Pagrindiniai įrengimų duomenys

g) Duomenys apie pavaras (pavarų mechanizmą)

h) Altitudės

### Vamzdyno ir įrangos schemos (P&ID)

P&ID schemos sudarytinos visoms proceso ir inžinerinėms sistemoms pagal ISO 10628 ir ISO 3511/1 & 2 standartus. Iki detaliojo projektavimo jų detalumas turi būti kaip nurodyta žemiau (nurodytą informaciją pateikti su P&ID schemomis, kurios sudaro sutarties pagrindą):

#### Pagrindinė informacija

a) Visų įrengimų tipas

b) Įrengimų duomenų kortelių numeriai

c) Duomenys apie įrengimus

d) Visų vamzdynų charakteristikos

e) Vamzdynų armatūra ir t.t.

f) Visos matavimų ir valdymo funkcijos

g) Prietaisų duomenų kortelių numeriai

h) Duomenys apie pavaras

#### Papildoma informacija

a) Energijos srautų tipas

b) Energijos srauto judėjimo trasa ir kryptis

c) Svarbiausi elementai ir davikliai

d) Medžiagos, iš kurių pagaminti įrengimai

e) Altitudės

f) Vožtuvų ir armatūros tipas

g) Įrengimų tipas

Jei reikia platesnės informacijos, schemose parodyti:

- Visus proceso ir inžinerinius įrengimus (funkcijas), juos pažymėti numeriais.

- Lašų surinkimo latakai.

- Visas automatikos įrengimo vietas su duomenų kortelių numeriais, kurie atspindi valdymo funkcijas, kaip antai – valdymo grandinės, loginės funkcijos, įspėjantieji signalai, atjungimai, signalų tipai, išjungimo lygiai, vietiniai prietaisai, jungimas prie vietinio valdymo ar centrinio valdymo pulto, avarinio atjungimo sistema, proceso sustabdymo sistema, apsauginių slėgio vožtuvų ir prapūtimo vožtuvų sistemos ir sistemų valdymo ir duomenų kaupimo sistema (SCADA), jei tiekiama.

- Visus vožtuvus, t.y. atskiriamuosius vožtuvus, reguliavimo vožtuvus, atbulinius vožtuvus, apsauginius vožtuvus, uždarymo vožtuvus, prapūtimo vožtuvus, blokuojančiuosius vožtuvus ir išleidžiamuosius vožtuvus. Nurodyti matmenis ir tipą, pažymėti duomenų kortelės numerius.

- Mechaninius užraktus ir blokuotes.

- Visas proceso ir inžinerines linijas kartu su įrengimų jungtimis, jungiamuoju vamzdynu ir srauto kryptimi.

- Linijos įrengimus ir vamzdyno elementus, t.y. srauto išlyginamąsias mentes, intarpo tipo plėtimosi kompensatorius,  nuimamus aptarnavimo intarpus, diametro perėjimus ir laikinuosius filtrus.

- Jungtis išvalymui ir bandinių ėmimui.

- Vamzdyno klases.

- Žymėjimo korteles ant padavimo ir išleidžiamųjų linijų, nurodant terpę ir jos šaltinį ir galutinę paskirties vietą.

- Nurodyti visų linijų matmenis ir numeravimą. Tame tarpe – medžiagų ir izoliacijos specifikaciją.

- Visi linijų numeravimo ir (arba) specifikacijos pakeitimai turi būti identifikuojami.

- Visas rankiniu būdu valdomas sklendes su matmenimis ir specifikacija, tiksliai parodant normaliai atidarytas ar uždarytas padėtis.

- Veikiančių vožtuvų netinkamai atidarytas/netinkamai uždarytas padėtis.

- Informaciją apie linijas, pvz. linijos nuolydžio reikalavimus, vamzdyno simetriškumo reikalavimus ir pan.

- Konkurso dokumentų paketuose nurodyti rangovo ir kitų šalių atsakomybės ribas.

- Sąsajas su kitomis sistemomis.

- Sąsajas su kitais įrengimais ir dokumentų paketais, pvz. garo išleidimu, vėdinimu, liukais-landomis, drenavimu ir kt.

- Įrengimų izoliavimą ir užkasimą.

- Visus linijose esančius flanšus ir drenažus.

- Vamzdynų šildymo priemones (šildančiuosius kabelius, garo palydovus ar kt.).

- Teritorijos pasikeitimai turi būti parodyti ant linijų.

- Inžinerinių įrengimų punktus.

- Specialiuosius vamzdynų komponentus.

- Svarbius įrengimų vidaus įtaisus, pvz. sūkurių slopintuvus, garo nuėmimus ir kt.

### Technologinio proceso valdymo algoritmo priežasčių ir pasekmių diagrama

Priežasčių ir pasekmių diagramas pateikti matricos brėžinių forma, kurios turi apimti visas proceso dalis ir visas inžinerines sistemas, parodant bent:

- Visas galimas priežastis (jungiklių, signalizacijos)

- Visas galimas pasekmes (pilną automatinės sistemos reakciją).

Priežasčių ir pasekmių diagramos sudaro priedus prie P&ID schemų, apibrėždamos visas loginio valdymo funkcijas, kurių negalima parodyti P&ID schemose. Taigi, priežasčių ir pasekmių diagramos yra technologinio proceso valdymo automatikos (įrangos) disciplinos funkcinių reikalavimų dalimi. Šiose diagramose turi būti matomi visi signalai ir kiti įvykiai, kurie lemia vienokį ar kitokį valdymo sistemos veiksmą. Visos priežastys ir pasekmės parodytini matricos forma.

### ATEX direktyvos dokumentacija

Šis direktyvos pavadinimas yra kilęs iš prancūzų kalbos ATmosphere Explosible, o pati direktyva yra privaloma nuo 2003-07-01. Jei darbai bus vykdomi pavojingose zonose, privalu pateikti tokią galutinę dokumentaciją:

- Ataskaitą apie rizikos faktorius pavojingose zonose;

- Zonų klasifikavimo planą

Galutinėje dokumentacijoje pateiktiną ataskaitą apie rizikos faktorius pavojingose zonose pasirašo Savininkas. Pataisymams įvesti turi būti pateikta ir skaitmeninė ataskaitos forma.

Ataskaita apie rizikos faktorius pavojingose zonose gali būti dalis rizikos faktorių analizės ataskaitos, kuri rengiama pagal mechanizmų direktyvoje reglamentuotą CE žymėjimą.

### HAZOP ataskaita

HAZOP yra „Hazard and operability study“ sutrumpinimas ir reiškia pavojų ir darbingumo analizę. Pavojų ir darbingumo analizė įforminama ataskaitoje, kurią sudaro:

- HAZOP ataskaita su užpildytomis HAZOP lentelėmis kiekvienai analizuotai sistemai (pildo HAZOP vadovas)

- Besiimtinų veiksmų lentelės, kuriose įvardijami esminiai įgyvendintini punktai ir kurias užpildo HAZOP vadovas, teiktinos kitoms susijusioms projekto šalims, idant šios praneštų konkrečiam punktui priimtą sprendimą.

- Sąrašas, įvardijantis priimtas priemones kiekvienam veiksmų lentelės punktui (pildo HAZOP vadovas).

### Eksploatacijos nurodymai

Kiekvienai proceso ir inžinerinei sistemai parengiamas dokumentas, kuriame pagal  NS 5820 standarto skyriaus A.5 nuostatas įvardijami eksploatacijos nurodymai.

### Patikros procedūros

Vamzdynų ir slėginių indų patikros procedūros ruošiamos vadovaujantis DFI reziume, sistemos projektavimo ataskaita, kritinių taškų analize ir svarbiais API standartais. Procedūrose nurodomas patikrinimo objektas, patikros metodai ir tikrinimo dažnumas.

Patikros procedūrose nurodyti:

- Priežastis, dėl kurių reikalinga patikra, t.y. įtempimas, erozija, korozija, API reikalavimai ir kt.

- Patikros metodus ir jų pasirinkimo priežastis, jei esama daugiau nei vienos alternatyvos.

Vamzdyno patikros procedūrą dar turi sudaryti:

- Izometrinių brėžinių su patikros taškais (suvirinimo jungtimis, elementais) patikrinimas.

Slėgio indų ir šilumokaičių patikros procedūros dar apima:

- Brėžinių patikrinimą

- Vidinių komponentų detaliuosius brėžinius

### Remonto procedūros

Jei numatomas remontas, kuris neaprašytas nurodymuose vartotojui, o išmontavimas priklauso nuo gamintojo sprendimo, parengtinos specialiosios remonto procedūros.

## Nurodymai vartotojui (įrengimai)

Naudoti įrengimų tiekėjo paruoštus standartinius nurodymus vartotojui. Jei nurodymų dokumentas neatitinka NS 5820 standarto priedo A reikalavimų, apie konkretų įrengimą privalu pateikti papildomą informaciją.

Proceso įrenginių projektavimui ir statybai parengtinas išsamus nurodymų vartotojui dokumentas, kurio turinys atitiktų NS 5820 standarto priedo A reikalavimus.

## Gamybos, montavimo ir patikrinimo dokumentacija

### Bendrosios nuostatos

Gamybos, montavimo ir patikrinimo dokumentacija reiškia visą statybos, gamybos, montavimo, išbandymo dokumentaciją, ataskaitas ir pažymas, kurios reikalingos patvirtinti įrengimo, medžiagų ir pagamintų sistemų ir blokų atitikimą teisiniams reglamentams ir nustatytiems reikalavimams.

Minėta dokumentacija ruošiama pagal šiuose dokumentuose nurodytas specifikacijas ir duomenų lenteles, o taip pat – dokumentuose minimas atitinkamas normas ir standartus.

Į galutinę dokumentaciją privalu įterpti visus dokumentus, kuriuose esama vertingos techninės informacijos apie sistemų eksploataciją, priežiūrą ir (arba) modifikavimą.

Rangovas turi pasilikti dokumentaciją, kuri buvo paruošta patvirtinti ar pažymėti faktą, kad įrenginiai ir sistemos buvo atliktos vadovaujantis specifikacijų ir duomenų lentelių reikalavimais, ir kuri eksploatacijos etapui  neturės jokios svarbos. Tokie dokumentai į galutinę dokumentaciją neįtraukiami.

Savininkui paprašius, rangovas (ar tiekėjas) privalo pateikti turimą dokumentaciją ir pažymas. Reikalavimas galioja dar penkerius metus po įrenginių (sistemų) perdavimo datos.

Galutinėje dokumentacijoje visuomet turi būti pažymos, kurioms ilgainiui reikės peratestavimo.

### Atitikimą patvirtinančios pažymos

Vienas dokumentas rengiamas visai sutarčiai (ar pirkimų užsakymui) apimti.

Rangovas (Tiekėjas) privalo patvirtinti, jog buvo laikomasi sutartyje (pirkimų užsakyme) nustatytų projektavimo, skaičiavimo, gamybos, montavimo ir bandymo reikalavimų.

Toje pačioje pažymoje nurodyti ir visu neatitikimus.

Priede prie pažymos pateiktini Paleidimo įvykdymo aktų ir kitų pažymų, patvirtinančių eksploatacijos išbandymą objekte (jei vyko po paleidimo), nuorašai.

### Pažymų (aktų) sąrašas

Galutinėje dokumentacijoje privalo būti sąrašas visų pažymų, kurių reikalavo sutarties nuostatos.

Sąrašas sudarytinas taip, kad prireikus, norimą pažymą būtų lengva surasti. Medžiagoms ir masiniams komponentams skirtos pažymos turi būti grupuojamos pagal vieneto numerį arba pirkimų užsakymo numerį. Komponentai su duomenų kortelėmis grupuojami pagal kortelės numerį.

### Medžiagų atsekamumo, suvirintų sujungimų ir NK dokumentacija

Sertifikatai kiekvienai medžiagos rūšiai ir metmenims grupuojamos pagal vieneto numerį arba pirkimų užsakymo numerį, tad pagal dokumentus (brėžinius) nesunku atsekti pageidaujamus elementus ir atitinkamas sertifikatų grupes..

PASTABA: Suvirintų sujungimų ir NK dokumentacijos atsekamumui vadovautis vidine Rangovo (Tiekėjo) įmonių sistema. Į galutinę dokumentaciją netrauktinas.

### Privaloma įterpti dokumentacija

Į galutinę dokumentaciją privalu įterpti šiuos dokumentus:

- Bandymų procedūras ir ataskaitas

- Ataskaitas apie neatitikimus

- Projektinius skaičiavimus ir susijusius brėžinius.

Galutinėje dokumentacijoje turi būti šie sertifikatai:

- Medžiagų išbandymo sertifikatai;

- Tipą (rūšį) patvirtinantys sertifikatai;

- Ex sertifikatai (apsaugų nuo sprogimo sertifikatai);

- PSV sertifikatai (apsauginių vožtuvų sertifikatai);

- Kalibravimo sertifikatai;

- Slėgio bandymo sertifikatai;

- Gaminio patvirtinimui atliekamų bandymų sertifikatai;

- Mechaninio įvykdymo sertifikatai;

- Sertifikatas apie išbandymą objekte.

### Trečiųjų šalių įvertinimas ir sertifikatai

Būtina įterpti trečiųjų šalių vertinimus ir sertifikatus.

### Patvirtinimai iš valdžios institucijų

Galutinėje dokumentacijoje turi būti iš vietos ir valstybės institucijų gauti patvirtinimai (pvz. leidimai statybai, priešgaisrinės tarnybos pažymos, slėginių indų ir slėginių vamzdynų montavimo ir eksploatacijos leidimai, aplinkosauginiai leidimai ir kt.)

### CE žymėjimas

Galutinėje dokumentacijoje turi būti nurodytas:

- Pagal sutartį įrengtos pilnos sistemos CE žymėjimas.

- Atitikimo deklaracija pagal Mechanizmų direktyvos ir kitų susijusių direktyvų ir standartų nuostatas (pvz. slėginių talpų ir vamzdynų direktyva, ATEX direktyva, EMC direktyva, žemos įtampos direktyva).

## DFI reziumė (projektavimas, gamyba, montavimas - reziumė)

Esminis DFI reziumė tikslas – eksploatuojančiai organizacijai glaustai apibendrinti pagrindinius projektavimo, gamybos ir montavimo etapo duomenis, nurodyti svarbiausias sritis ir trumpai aprašyti įrenginius prieš eksploatacijos etapo pradžią.

DFI reziumė eksploatuojančiai organizacijai pasitarnaus kaip pagrindinis dokumentas, kuriame bus nurodyta visa patikrų ir priežiūros planavimui reikalinga informacija visai įrenginių eksploatacijos gyvavimo trukmei.

Dokumentas turėtų tapti parankiu numatyti atitinkamoms priemonėms, jei būklės monitoringas parodytų įrenginių gedimą ar nuokrypas nuo priimtinų kriterijų.

Tam, kad reziumė padėtų pasiekti minėtus tikslus, dokumentą derėtų ruošti lygiagrečiai su sutartyje apibrėžtais darbais. Reziumė aprašytiną projektavimo dalį rekomenduojama rengti kartu su projektavimo dokumentacija, o optimaliu atveju – ji turėtų būti sudėtinė projektavimo dokumentacijos dalis.

Gamybos ir montavimo dalys turėtų koncentruotis į neatitikimus projektavimo (gamybos) kriterijams, specifikacijoms ir pan. Gvildentinos ir tos sritys, kurioms eksploatacijos etape reikėtų skirti ypatingą dėmesį, pvz. sudėtingas remontas, netikėtos perkrovos ar kiti nenumatyti atvejai. Atliekamą darbą aprašyti labai trumpai.

Reziumė turėtų atspindėti įrenginių IŠPILDYMO būklę.

## Katalogai, sąrašai

### Duomenų kortelių katalogas

Duomenų kortelėmis turi būti pažymėti šie komponentai:

- Įrengimai

- Vožtuvai (sklendės) - (automatinio ir rankinio valdymo)

- Prietaisai

- Vamzdžiai

- Vamzdyno elementai.

Duomenų kortelių kataloge pateiktina informacija apie visus sumontuotus kortelėmis pažymėtus komponentus, nepriklausomai nuo jų tipo. Turi būti nurodyta tokia informacija:

- Kortelės kodas

- Su funkcija susijęs duomenų kortelės aprašymas

- Įrengimo vietos kodas

- Disciplina (kortelės ‘savininkas')

- Nuorodos apie:

- Gamintoją

- Modelį (tipą)

- Komponentų serijos numerius

- Dalių sąrašą su dalių identifikacijos kodais

- Atsarginių gnybtų ir laidų registraciją (apskaitą)

- Gaisrui pavojingų zonų detalizavimą

- Vartotojo instrukcijoje pateiktą Pardavėjo informaciją.

Efektyviam informacijos atsekamumui ir papildymui, dokumente nurodomoms svarbioms pažymėtoms funkcinėms zonoms rekomenduojama daryti nuorodas į projektavimą aprašantį dokumentą. Įterptina informacija:

- Dokumentas, nuoroda į duomenų kortelę

- Dokumento numeris

- Duomenų kortelės kodas.

### Saugos duomenų katalogas

#### Bendrai

Sveikatos apsaugos, darbo saugos ir aplinkosauginiai duomenys pateiktini vadovaujantis teisiniu reglamentu ir sutarties specifikacijų reikalavimais.

Saugos duomenis aprašančioje dokumentacijoje nurodyti bent informaciją apie:

- Chemines medžiagas, galinčias sukelti pavojų personalui ar aplinkai. Montavimo, eksploatacijos ir priežiūros funkcijų neatsiejama dalis – visų šių cheminių medžiagų duomenų lentelės

- Medžiagas, susijusias su technine priežiūra, kai jų panaudojimas, pašalinimas ir sunaikinimas reikalauja saugaus elgimosi su jomis.

- Triukšmą

- Vibraciją

- Radiaciją ir (arba) radioaktyvumą

- Dulkes

- Ergonomiką.

#### Apsaugos duomenų lentelių katalogas

Užbaigus įrenginio montavimą, pateiktinas apsaugos duomenų lentelių katalogas. Kataloge lentelių forma turi būti apibendrinta informacija apie apsaugos duomenų lenteles.

### Gaisrui pavojingų zonų katalogas

Jame nurodyti:

- Zonos identifikacinį kodą

- Zonos aprašymą

- Zonos klasifikaciją (zona 1, 2 ar nepavojinga)

- ‘Gaisrui pavojingos  zonos’ vėdinimo sąlygos (mechaninis ar natūralus vėdinimas, viršslėgis, išretėjimas)

- Personalo patalpų užimtumas (nuolat užimtos, neužimtos, kt.)

- Zonos uždarumas (atvira, uždara, kt.)

- Pavojingos degios medžiagos (angliavandeniliai, H2, kt.)

- Gaisro, dujų nustatymas (angliavandenilių nustatymas zonoje, per ventiliacijos angą  įtekėjusių angliavandenilių nustatymas, kt.)

- Apsauga (užliejimas vandeniu ar vandens purškimas, kt.)

- Nuoroda į priežasčių ir pasekmių diagramas.

### Linijų sąrašas (vamzdynas)

Linijų kataloge nurodyti:

- Linijos numerį (duomenų kortelės kodą)

- P&ID dokumento numerį

- Gamybos ir patikrinimo ISOs

- Aptarnavimo pobūdį iš duomenų kortelės kodo

- Aptarnavimo pobūdį į duomenų kortelės kodą

- Bandymo klasę

- Bandymo terpę

- Bandymo slėgį (bar g)

- Valymą cheminių būdu, jei toks buvo taikytas

- Šildančiąją trasą, laipsniais C

- Izoliavimo klasę

- Korozijos toleranciją

- Kritinį linijos tikrinimo NK būdu laipsnį

- Skaičiavimų numerį

- Įtempimų skaičiavimo numerį

- Įtempimų ISOs numerį

- Nominalų dydį

- Garo/skysčio tankį

- Garo/skysčio klampumą

- Skystį

- Masės debitą

- Suslegiamumą

- Greitį

- Apskaičiuotą ir leistiną slėgio perkrytį

- Eksploatacinį slėgį

- Projektinį slėgį

- Eksploatacinę temperatūrą

- Minimalią ir maksimalią projektinę temperatūrą

- Vamzdynų kategoriją.

### Vienalinijinėse schemose žymimų elektros linijų katalogas

(Įrengimams nurodytiems NS 5820 – vienalinijinė elektros schema)

Vienalinijinėse schemose žymimų elektros linijų katalogas pateiktinas visų  230V ir žemesnės įtampos lygių elektros skirstomiesiems įrengimams ir elektros tiekimo sistemoms, tiekiančioms elektrą prietaisams ir telekomunikaciniams įrengimams. Kataloge nurodytina informacija:

- Skirstomojo skydo duomenų kortelės kodas (*)

- Grandinės numeris / įėjimo numeris (*)

- Grandinės tipas (žr. pavyzdį)

- Detalės apie visų linijos komponentų montavimą

- Linijos komponentų identifikacija

- Vartotojo duomenų kortelės kodas (*)

- Vartotojo tipas (jei neidentifikuota duomenų kortelėje) (*)

- Atsarginės grandinės, registruotinos kaip atsarginės (tipas: atsarginis elementas) (*)

- Duomenų kortelėse nenuodytų vartotojų aprašymas (kontrolinės grandinės ir kt.) (*)

- Duomenų kortelėse nenuodytų vartotojų vieta (adresas) (*)

- Vartotojų kabelio numeris (*)

- Galutinio prijungimo detalės – vartotojo kabelio numeris (*)

- Galutinio prijungimo detalės – išjungimo relės, kontaktoriai (linijos vidaus komponentai)

- Išorinio signalo tipas (gaisro signalas, dujų atjungimo signalas ir t.t.).

Atitinkamuose kataloguose būtina nurodyti susijusią informaciją, būtent:

- Duomenų kortelių kodus duomenų kortelių registre

- Galios ir srovės vertes (duomenų lentelės ir (arba) grandinės schemos) (*)

- Linijos komponentus (komponentų duomenų lentelės)

- Kabelių dydžius (iš kabelių sąrašo) (*)

- Nuorodas į  brėžinius, įskaitant nuorodas į grandinių schemas, kur tinkama (su nuoroda į susijusius įrengimus) (*).

Nukrypus nuo tipinių sprendimų (grandinės tipo), turi būti pateikti brėžiniai, su visa aukščiau įvardinta informacija. Be to, reikia registruoti visą aukščiau nurodytą ženklu (*) pažymėtą informaciją.

### Kabelių katalogas

(Įrengimams nurodytiems NS 5820 – kabelių sąrašas)

Bendrame elektros, telekomunikacijų ir prietaisų kabelių kataloge išvardinti:

- Kabelių numerius

- Kabelių ilgį

- Kabelių rūšį ir dydį

- Abiem kabelio galams suteiktus duomenų kortelių kodus

- Kamšalo, įmovų dydžius

- Kabelių trasų išvedžiojimą (įvesties duomenys iš kabelių mazginių schemų)

- Ekranavimo formą  (I = individualus / C = bendras)

- Spalvą

- Prijungtų įrengimų įtampą.

Kabelių estakadoms ir perėjimams reikia nurodyti identifikaciją mazginėje schemoje, kuri izometriškai atvaizduoja kabelių estakadų išdėstymą. Identifikaciniai žymėjimai turi būti ant kabelių estakadų ir prie perėjimų įėjimo ir išėjimo. Kiekvieno kabelių estakados segmento gale nurodyti mazginį taško numerį, kuris parodytų, jog tai yra konkretaus elementaraus kabelio pradžia ar galas.

Kabelių trasų išvedžiojimui ir administravimui turi būti naudojama kompiuterinė programa.

### Relių katalogas

Relių katalogas reikalingas visoms aukštos ir žemos įtampos apsauginėms relėms. Kataloge nurodytina informacija:

- Skirstomojo įrenginio duomenų kortelės kodas

- Narvelio Nr.

- Relių jungimo fazė

- Relė

- Gamintojas

- Modelis, tipas

- Klasė

- Relės diapazono ribos

- Relės padėčių nustatymai

- Srovės, įtampos dydis

- Relių selektyvumo nuoroda (pagal selektyvumo analizę, relių derinimo studiją).

Privalu įterpti elektrinius skaičiavimus, t.y. trumpą jungimą ir apkrovas, o skaičiavimų modelius perkelti į  DFI.

### Informacija apie grandines

(Įrengimams nurodytiems NS 5820 – grandinės schema)

Informacija apie grandines teiktina:

- Arba elektronine forma, kurios pakaktų grandinių schemoms sudaryti, arba grafinėmis, tekstinėmis ataskaitomis, arba -  2D CAD brėžiniais

- Automatikos ir telekomunikacijos įrenginiams bei elektros galios įrenginių kontroliniams kabeliams

- Įterpti:

- Visų grandinės įrengimų duomenų kortelių kodus

- Kabelių galų sujungimo duomenis visiems grandinės įrangos kabeliams (lauko įrengimams, skirstymo dėžėms, magistraliniams skirstomiesiems įrengimams, pagrindinių įrengimų gnybtų paneliams – išoriniams kabeliams)

- Laidų skersinius ryšius (skirstymo dėžėms ir magistraliniams skirstomiesiems įrengimams)

- Kabelių detales, t.y. kabelio numerį, poros numerius, gyslų spalvas, kabelio tipą

- Sistemos programavimo informaciją, t.y. jungiklio numerį, jungties numerį, kanalo numerį, signalo duomenų kortelės kodą ir kt.

- Stiprintuvo numerį ir zonos numerį (visuomenės informavimo sistemoms)

- Signalo tipą (kontroliniai/reguliavimo signalai)

- Proceso prijungimą.

### Katodinės apsaugos anodų katalogas

Kataloge turi būti žemiau nurodyta informacija:

- Visų „tirpstančių“ anodų identifikacija ir vieta.

- Visų elektrodų ir stebimų anodų identifikacija ir vieta.

- Duomenys apie gamybą.

Tipiniai duomenys:

- Rangovo pavadinimas

- Patikra ir bandymai

- Sudėtinės medžiagos

- Matmenys ir svorio charakteristikos

- Kiekis

- Susinaudojimo duomenys.

### Sistemos konfigūracijos katalogas

Kataloge turi būti informacijos apie reguliavimo sistemas, kaip antai – reguliavimo sistemų pirminiai signalai, I/O (input/output) kortos, signalų funkcijos ir grupės.

### Tepalų katalogas

Tepalų kataloge nurodytina informacija:

- Komponento tipas, modelis

- Tepimo taškų sekos numeris

- Tiekėjo rekomenduojami tepalai (gaminio rūšis)

- Pirminis kiekis

- Normalus kiekis

- Tepimo intervalai.

### Elektros apkrovų sąrašas (katalogas)

Nurodyti  visų vartotojų vartojimo duomenis. Informacija elektros apkrovų sąraše:

- Duomenų kortelės numeris

- Aptarnavimas, pastabos

- Zona

- Elektros įrenginio paso duomenys - nominalios galios vertė (kW), srovė (A), įtampa (V), dažnis (Hz)

- Darbinė galia (kW), srovė (A), įtampa (V), dažnis (Hz)

- Efektyvumas

- Kosinusas 

Informacija teiktina įvairiems režimams, t.y. normalios eksploatacijos režimui, kritinio atvejo režimui, nusistovėjusiam ir avariniam režimui.

## Duomenų lentelės

Duomenų lentelės turi atspindėti sistemas, komponentus ir masinius komponentus.

Išpildymo duomenų lentelėse turi būti pateiktini galutiniai (pakoreguoti) išpildymo duomenys.

## Objekto generaliniai planai ir brėžiniai

### Vietovės brėžiniai (objekto generaliniai planai)

Nurodytini visi pagrindiniai ir stacionarūs įrengimai pagal zoną ar discipliną, kuriuos identifikuoja:

- Duomenų kortelių kodas

- Įrengimų tipas (atitinkamas simbolis).

Dažniausiai vietovės brėžiniai (generaliniai planai) grindžiami įrengimų išdėstymu nedetalizuojant matmenų. Smulkiausias mastelis - 1:1000 arba stambesnis (pvz. 1:500, 1:250).

### Įrengimų išdėstymo planai ir kiti brėžiniai

Projektavimo etape daugiausiai turi būti taikomas CAD modeliavimas. Pageidautina, kad įrengimų išdėstymo planų ir skersinių pjūvių brėžiniai būtų papildyti izometriniais atvaizdavimais ir atitinkamais modelio skersinių pjūvių brėžiniais.

Reikalingi įrengimų išdėstymo planų ir skersinių pjūvių brėžiniai:

- Visų pagrindinių įrengimų

- ŠVOK ortakių > 300mm (minimalūs matmenys-pagal susitarimą)

- Kabelių tiesimo konstrukcijų (estakadų, šachtų, kopėčių, lovių, lentynų)    > 300mm (minimalūs matmenys-pagal susitarimą)

- Apšvietimo ir silpnų srovių

- Apsaugos

- Telekomunikacijų

- Architektūrinės dalies

- Įrangos (automatikos).

Minimalus brėžinių mastelis - 1:250 arba stambesnis (pvz. 1:200, 1:100). Brėžiniuose nurodyti:

- Duomenų kortelių kodas

- Vieta

- Pagrindinių įrengimų matmenys ir geometrinė forma

- Pagrindiniai zonos ir įrengimų matmenys

- Pagrindiniai ir evakuaciniai maršrutai

- Kranų aprėpiamosios zonos

- Priešgaisrinės, apsauginės įrangos išdėstymo vietos ir įspėjantys ženklai

- Gelbėjimo įrangos išdėstymo  vietos

- Zonų klasifikavimas (nurodant katalogo išleidimo šaltinį)

- Triukšmingų zonų  vietos

- Gaisrui pavojingų zonų vietos.

Atskiri įrengimų išdėstymo brėžiniai kiekvienai disciplinai sudaromi zonoms, kuriose esama itin daug įrengimų, pvz. valdymo pulte, įrengimų patalpoje, telekomunikacijų centre.

Skersinio pjūvio vaizdai pateiktini tuo atveju, jei reikia tiksliai nustatyti įrengimo buvimo vietą.

## Įrengimų išdėstymo brėžiniai

Bendrojo įrengimų išdėstymo brėžiniai sudaromi vadovaujantis NS 5820. Pageidautinas mastelis - ne smulkesnis negu - 1:100 arba stambesnis (pvz. 1:50, 1:25, 1:10). Nurodyti tokią informaciją:

- Pagrindiniai matmenys

- Galimas šiluminis išsiplėtimas

- Duomenys apie pamatus

- Pagrindinių komponentų vieta ir identifikacija

- Būtina erdvė išmontavimui ir priežiūrai

- Bendras svoris,  sauso, užpildyto vandeniu, bei eksploatacijos sąlygomis

- Svorio centro vieta

- Išmontuotų komponentų, kurių svoris virš 50 kg – svoris, svorio centras ir pagrindiniai matmenys. Parodyti kėlimo kilpas išmontavimui ir jų vietą

- Visų išorinių vamzdžių ir lanksčių jungčių identifikacija ir vieta bei lanksčioms jungtims keliami reikalavimai. Sąraše nurodyti:

- sujungimo tikslą

- matmenis ir tolerancijas

- nominalų slėgį, medžiagas, flanšų ar sriegio standartą

- išorinių jungčių maksimalią priimtiną apkrovą

- šilumos veikiamų tūtų (atvamzdžių) terminį išsiplėtimą

- Visų išorinių elektros, reguliavimo ir monitoringo jungimų identifikacija ir vieta (gali būti pateikta atskiruose brėžiniuose, kurie iliustruoja elektros įrengimų išdėstymą ir automatiką).

## Vamzdynų brėžiniai

### Vamzdynų bendrojo išdėstymo brėžiniai (Vamzdynų G. A.)

Vamzdynų G. A. brėžiniai turi parodyti vamzdynų išdėstymą ir jų vietą. Brėžiniuose turi būti parodyti planai, skersiniai pjūviai, altitudės - jei reikalaujama. Smulkiausias mastelis - 1:250 arba stambesnis (pvz. 1:100). Minimalus elementų (detalių) mastelis - 1:50 ar stambesnis.

Brėžiniuose nurodyti:

- Rodyklę į šiaurę

- Sutapimo linijas/ribas su gretimo vamzdyno G. A. ir įrengimų išdėstymo brėžiniais

- Vamzdyno išdėstymą ir vietą (išmatavus pagal sutapties linijas (koordinates) (xy) ir lygius)

- Linijų numerius

- Mechaninių įrengimų ir kitų įrengimų duomenų kortelių numerius orientacijai

- Vamzdžių atramų vieta, identifikacijos numeriai ir lygiai

- Kelių, praėjimų, platformų vieta ir viršutinės dalies lygiai, identifikacijos numeriai (pavadinimai)

- Esama vamzdyno įranga, mechaniniai įrengimai ir įrenginiai, jei jų esama, nurodomi su linijų numeriais ir duomenų kortelių kodais

- Nuorodos į detales, pateiktas kituose brėžiniuose ar standartiniuose brėžiniuose

- Nuorodos į vamzdyno G. A. brėžinius, įrengimų išdėstymo brėžinius, kurie su pastaruoju brėžiniu turi siejančių linijų.

### Izometriniai brėžiniai (ISOs)

#### Gamybos ISOs

Vamzdynų duomenys turi būti pateikiami ant gamybos ISOs brėžinių su tokia informacija:

- Rodyklė į šiaurę

- Linijos numeris ir nuimamo intarpo numeris

- Nuoroda į gretimus ISOs brėžinius

- Linijai priklausantys įrengimai su duomenų kortelių kodais

- Vamzdyno klasė (kategorija)

- Specialūs komponentai su kodiniu žymėjimu

- Vamzdynų įsiskverbimo į įrengimų vidų ilgiai, gyliai

- Matmenų detalės (nuimamų intarpų ir įrengimų ilgiai)

- Zonos koordinatės ar matavimai (altitudės ir xy)

- Nuoroda į bendrą vamzdyno išdėstymą ir P&ID

- Suvirinimo vietos ir jų numeriai

- Medžiagų tipas

- Vamzdžių gamybos gamykliniai numeriai (partijos Nr., liejimo Nr.)

- Vamzdžių atramos su identifikacija

- Suvirinimas objekte

- Suvirinimo dokumentacijos priedai

- Vožtuvų valdiklių orientacija

- Srauto rodyklė

- Nuolaidžios linijos turi būti identifikuotos nurodant nuolydį.

#### Įtempimų ISOs

Informacija apie:

- Linijų numeriai

- Įtempimai apibendrintai, ataskaitos ir skaičiavimai

- Įvaržos, inkarinės apkrovos ir poslinkiai

- Spyruokliavimas apibendrintai

- Apkrova iš viso.

#### Patikros ISOs

Izometriniai patikros brėžiniai numeruojami pagal vamzdžių komponentų seką (elementų numerius), o pramoniniu būdu  ir objekte atlikti suvirinimai turi būti su nuorodomis į suvirinimo katalogą.

#### Sistemų ISOs (tik priešgaisrinėms sistemoms)

Sistemų ISOs paprastai sudaromi tik priešgaisrinėms sistemoms, kad būtų galima atlikti hidraulinius skaičiavimus ir pateikti dokumentaciją. Dokumente nurodyti:

- Rodyklę į šiaurę

- Linijos numerį

- Nuorodą į gretimos sistemos ISOs

- Visus linijai priklausančius įrengimus ir vamzdžių fasonines dalis

- Vamzdyno klasė

- Specialūs elementai

- Visi išmatavimai ir detalių matmenys

- Nuoroda į P&ID

- Medžiagų tipas

- Duomenys apie purkštukus (spintas-dėžutes su žarnomis ir purkštais)

- Visų linijų dydžiai.

### Vamzdynų atramos

- Detalusis brėžinys, atramų standartas

- Vieta

- Identifikacija

- Vamzdynų atramų katalogas

## Konstrukcijų brėžiniai

### Pamatų brėžiniai

- Išorės matmenys

- Reikalavimai medžiagoms ir armatūrai

- Atramos pado ar pamato atramų padų eskizas

- Pamato varžtų dydis, markė ir vieta, ir varžtų užveržimo momentas

- Pamatą veikiančios jėgos ir momentas – tiek esant eiliniam eksploatacijos režimui, tiek ekstremaliomis eksploatacijos sąlygomis

- Reguliavimo, įbetonavimo ir centravimo detalės.

### Laikančiosios plieninės konstrukcijos

Brėžiniuose pateikti informaciją bent jau apie:

- Išdėstymą

- Pagrindinius išmatavimus.

### Konstrukciniai priešgaisriniai brėžiniai

Brėžiniuose pateikti informaciją bent jau apie:

- Atsparinimo ugniai apimtis ir priešgaisrinio sluoksnio storį, įskaitant priešgaisrinių sistemų paviršių padengimo/dažymo aprašymą

- Ugniasienes

## Elektros ir automatikos brėžiniai

### Sistemos topologija ir blokinė schema

Schemose nurodyti šią informaciją, kur konkrečiam atvejui tai svarbu:

- Valdymo sistemos topologija (visos sistemos blokinė schema) turi iliustruoti sistemų ir posistemių konfigūraciją, idant būtų galima suformuoti funkcinį suvokimą. Būdingas turinys:

- Visos susijusios sistemos ir posistemės pavaizduotos kaip blokai

- Vieta

- Nurodyti blokų sąveiką ir kabelinius sujungimus tarp blokų

- Posistemių blokinė schema, parodanti posistemėje esančių funkcinių vienetų sąsajas.

- Būdinga informacija:

- Kiekvieno bloko funkcija: trumpas aprašymas, kurį papildo funkcijos identifikacijos kodas, jei toks naudojamas.

- Blokų tarpusavio sąveika ir sąveika su kitais įrengimais: signalo tipas ir funkcija (tipas RS232, valdymo signalas), jei toks naudojamas.

- Įrengimų vieta – arba kiekvieno bloko tekstinis žymėjimas arba blokai,  apibraukti punktyrine linija.

- Šildančiųjų trasų blokinė schema.

### Vienalinijinės elektros schemos

Pateikti visas vienalinijines schemas pagal visus įtampos lygius, nurodant visus elektros paskirstymo įrenginius (generatorius, skirstyklas, transformatorius, paskirstymo skydus, srovės lygintuvus, baterijas ir t.t.) visoje paskirstymo sistemoje.

Nurodyti elektros paskirstymą elektros, automatikos ir telekomunikacijų įrenginiuose. Galutinius vartotojus nurodyti tik aukštos įtampos skirstykloms.

Atskirai pateikti įžeminimo kontūro vienalinijines schemas, įskaitant pagrindinius prietaisus ir elektros, automatikos ir telekomunikacijų įrangą. Įvardinti bendruosius įžeminimo principus, šiuo užtikrinant teisingą sistemų, įrengimų ir kabelių įžeminimą.

### Grandinių schemos

Visų maitinimo ir valdymo grandinių schemos (skirstyklų, skydų) turi apimti:

- Visus valdymo, signalizacijos, apsaugos, blokuotės, stabdymo funkcijų, monitoringo ir t.t. vidinius sujungimus

- Taimerius, šiluminės apsaugos ir apsaugines reles

- Vidinių laidų numerius

- Gnybtų numerius

- Išorinių laidų ir kabelių numerius

- Linijose esančių, taip pat valdymo ir apsaugos komponentų sąrašą

- Skirstyklos, skydo duomenų kortelės kodą

- Narvelio numerį

- Vartotojo duomenų kortelės kodą

- Vartotojo (jei nenurodyta duomenų kortelės tekstinėje dalyje) atsarginių narvelių ar narvelio dalių tipą, pažymėtą kaip tokį (tipas: Atsarginis)

- Vartotojo kabelio numerį

- Galutines detales - vartotojo kabelio numerį

- Išorinių signalų tipą (gaisro ir dujų tiekimo nutraukimo bei kiti signalai)

- Galios ir srovės dydžius

- Susijusius brėžinius.

### Šildančiųjų trasų ISOs

Šildančiųjų trasų instaliacija turi būti užfiksuota gamykliniuose ISOs, dar pateikiant tokią informaciją:

- Grafinis šildančiųjų trasų kabelių atvaizdavimas (kur sumontuotas)

- Šildančiųjų trasų kabelių numeriai

- Elektros tiekimo kabelių numeriai

- Sujungimų dėžutės su duomenų kortelių kodu

- Šildančiosios trasos kabelio galinis sandariklis

- Šildančiosios trasos kabelio apraizgymas

- Šildančiosios trasos kabelio tipas ir ilgis.

### Loginės diagramos

Loginės diagramos pateiktinos grafinių ataskaitų ar programų sąrašo forma, nurodant programos funkciją. Diagramoje turi būti įvardinti veikimo režimai, kaip antai – paleidimas, stabdymas, sutrikimas ir atjungimo funkcija.

Bendrajai sistemos logikai išaiškinti pateikiama sistemos reguliavimo/kontrolės diagrama.

### Lygio schemos

Lygio schemos parengtinos:

- Fiderių išdėstymas visoms radijo sistemoms, įskaitant siųstuvų-imtuvų  jungtis ir antenas.

- Signalų linijų tarpusavio sujungimai tarp posistemių ir su kitomis sistemomis.

- Išorinėms linijoms, kur signalo lygis nenustatytas pagal standartą.

Lygius nurodyti dBm su standartizuota tariamąja varža. Jei tariamoji varža nestandartinė ar nenustatyta, reikia pateikti įtampos lygius. Kur tinkama, pateikti tariamąją varžą ir instaliacijos konfigūraciją (2W, 4W, koaksialinis, E&M ir t.t.).

### Grandinės schemos

Grandinės schemos nurodytinos visoms valdymo ir monitoringo grandinėms. Schemose nurodyti elektros grandines ir pateikti nuorodą į pneumatinį ir (arba) hidraulinį tiekimą kartu bent jau su tokia informacija:

- Prietaisas su identifikacijos numeriu ir jungimo gnybtų numeriu

- Nuoroda į visus kabelius grandinėje

- Visi sujungimai sujungimų dėžutėse, valdymo skyduose, skirstymo (reguliavimo) bloke nurodant sujungimo elementus ir nuorodas į gnybtus.

Kiekvienoje schemoje nurodyti tik tas grandines, kurios turi funkcinių sąsajų, kartu pateikiant ir komponentų, turinčių identifikacijos numerius, dalių sąrašą.

### Sujungimų schemos

Išorinių kabelių prijungimo prie prijungimo gnybtų schemoje nurodyti:

- Gnybtų bloko/rozetės numerį

- Gnybto/smaigo numerį (įskaitant atsarginius)

- Išorinių kabelių numerius su porų ir gyslų spalvų detalėmis

- Išorinių kabelių paskirtį

- Įžeminimo detales

- Įrengimus ir įrengimų prijungimus

### Elektros, pneumatikos, hidraulikos jungčių brėžinys

Prijungimo brėžinyje pateiktinos visos faktinės instaliacijos detalės pagal atitinkamo prietaiso duomenų kortelės numerį, būtent:

- Visi sumontuoti prietaisai/ masiniai komponentai

- Signalinių linijų (impulsinių vamzdynų) sujungimai ir matmenys

- Prietaisų ir vamzdynų paskirtis.

### Telekomunikacijų tinklo katalogas

Telekomunikacijų kataloge turi būti pateikta:

- Perdavimo galimybės per radijo ryšio linijas, palydovus ar šviesolaidinius kabelius.

- Paleidimo bandymo rezultatai:

- Radijo sistemoms

- Visuomenės informavimo priemonių (PA) centralėms

- Garso ir vaizdo skirstomajam tinklui.