Priedas Nr. 1: Mechaninės dalies įvykdymą ir įrengimų paleidimą eksploatacijon aprašanti dokumentacija

Turinys

1	Apimtis ir nuorodos	3

1.1	Apimtis	3

1.2	Normos ir standartai	3

1.3	Apibrėžimai ir santrumpos	3

2	Įvykdymo principai	7

2.1	Tikslas	7

2.2	Atsakomybės sferos	7

2.3	Planavimo ir įvykdymo etapai	7

2.4	Dokumentacija	8

2.5	Svarbūs užbaigtini punktai	11

3	Mechaninės dalies įvykdymas	12

3.1	Įvadas	12

3.2	MC komplekso dokumentacija	12

3.3	Tipiniai veiksmai mechaninės dalies įvykdymui	13

3.4	Parengtumas paleidimui	15

4	Paleidimas	16

4.1	Įžanga	16

4.2	Tipiniai pasirengimo paleidimui veiksmai	16

4.3	Paleidimo procedūros turinys	16

4.4	Paleidimo veiksmai	17

4.5	Paleidimo dokumentacija ir perdavimas eksploatacijai	18

5	Priedai	19

A1	Mechaninės dalies įvykdymo aktas (MCC)
A2	MC Būklės indeksas (MCSI)
A3	MC patikros žurnalas (MMCR) – išcentrinis siurblys
A4	MC patikros žurnalas (MMCR) – variklis 
A5	MC patikros žurnalas (MCCR) – prietaisų montavimas 
A6	Nebaigtų darbų sąrašas (PL)
A7	Tinkamumo paleidimui aktas (RFCC)
A8	Patikros žurnalas, skirtas pasirengti paleidimui (CPCR)
	- dyzeliniai varikliai
A9	Patikros žurnalas, skirtas pasirengti paleidimui (CPCR)
	- vamzdžių sistemos

# Apimtis ir nuorodos

## Apimtis

Specifikacijoje aprašomi įrengimų bei sistemų mechaninės dalies įvykdymo ir paleidimo eksploatacijon principai ir struktūra. Rangovas privalo vadovautis šia specifikacija sudarydamas planus, numatydamas procedūras bei ruošdamas dokumentaciją, o tai pat – apibrėždamas atliktinus darbus.

Specifikacijoje nustatyti reikalavimai taikytini kartu su kitose susijusiose specifikacijose apibrėžtais reikalavimais, skirtais įrengimams išbandyti ir dokumentacijai parengti.

## Normos ir standartai

ISO 9000 serijos standartai yra šios specifikacijos dalis. Jei nenurodyta kitaip, privalu vadovautis paskutiniu standartų dokumento leidimu.

## Apibrėžimai ir santrumpos

### Apibrėžimai

| Vėlesniam laikui nukeliamų darbų registras (COWR) | Tai registras, kuriame fiksuojami nebaigti, tačiau privalomi užbaigti elementai darbų, nurodytų atliktinų darbų sąrašuose. COWR registras sudaromas vadovaujantis atliktinų darbų aprašu ir jame įvardijami kitam projekto vykdytojui perduodami (ar į kitą projekto etapą nukeliami) darbai. Jei darbai baigiami ankstesniuose projekto etapuose, COWR tampa susitarimo objektu tarp Rangovo ir jo subrangovų ar tiekėjų, o Užsakovas turi teisę apie tai būti informuotas. Besibaigiant projektui, COWR tampa tarp Rangovo ir Užsakovo spręstinu reikalu. |
| --- | --- |
| Paleidimas eksploatacijon (C) | Reiškia į bendras sistemas pajungtų įrengimų ir įrenginių funkcinį patikrinimą. |
| Paleidimo kompleksas (CP) | Praktinis darbų apimties, skirtos įrengimų sistemos ar posistemės paleidimui, kompleksas, susidedantis iš funkcinio įrenginio, kurio veikimą galima patikrinti paleidimo eksploatacijon metu, idant būtų patvirtintas jo tinkamumas nuolatinei eksploatacijai. |
| Paleidimo dosjė | Įrenginių paleidimą aprašanti dokumentacija, sukomplektuota paleidimo dosjė. |
| Paleidimo procedūra | Procedūra, nuodugniai aprašanti su įrenginių paleidimu susijusius veiksmus ir nurodanti laiko grafiką, biudžetą ir išteklius, reikalingus šiems veiksmams atlikti. |

| Patikros žurnalas, skirtas pasirengti paleidimui (CPCR) | Kontrolinis sąrašas-žurnalas, kuriame fiksuojami įrenginių paleidimo etape vykdytos patikros ir išbandymo rezultatai. |  |
| --- | --- | --- |
| Vykdytojas | Nustatytą darbų apimtį atliekanti organizacija, tiekėjas ar rangovas. Vėlesniuose projekto įgyvendinimo etapuose terminas ‘vykdytojas’ paprastai tapatinamas su terminu ‘rangovas’. Ankstesniuose projekto įgyvendinimo etapuose terminas ‘vykdytojas’ gali reikšti įrengimų tiekėją ar komplekso tiekėją, kuris paprastai yra atsakingas Rangovui. |  |
| Išbandymas gamykloje (FAT) | Įrengimų veikimui (funkcionalumui) patikrinti skirtas išbandymas turi vykti tiekėjo įmonėje. |  |
| Mechaninis įvykdymas (MC) | Įrengimų ir konstrukcijų patikra ir išbandymas, skirtas patikrinti jų atitikimą brėžiniams ir specifikacijoms, bei jų parengtumą saugiam paleidimui eksploatacijon ir atitikimą projekto reikalavimams. |  |
| MC kompleksas | Praktinis darbų apimties vienetas, atitinkantis vieną komponentą bendrame įrenginių paleidimo komplekse. |  |
| MC dosjė | MC kompleksą aprašanti MC dokumentacija, sukomplektuota MC dosjė. |  |
| Mechaninės dalies įvykdymo aktas (MCC) | Vykdytojo parengtame MCC akte būtina užfiksuoti faktą apie MC apimties įvykdymą. MCC ruošiamas kiekvienam MC kompleksui. |  |
| Mechaninės dalies įvykdymo būklės indeksas (MCSI) | Visų su patikros būklės aprašu kiekvienam MC (ar paleidimo) kompleksui susijusių komponentų (punktų) išvardijimas. MCSI sudarytinas pagal EDP projekto įvykdymo sistemą. |  |
|  | Būklė "OK" | Tokia būklė reiškia, jog komponentas užbaigtas ir daugiau nereikia vykdyti jokių su juo susijusių darbų. |
|  | Būklė "PA" | Reiškia, jog tikrintas komponentas dar neužbaigtas, o likusieji darbai priskirtini kategorijai 'A', t.y. juos privalu atlikti iki paleidimo. |
|  | Būklė "PB" | Reiškia, jog tikrintas komponentas dar neužbaigtas, o likusieji darbai priskirtini kategorijai 'B', t.y. juos galima užbaigti tiek prieš paleidimą, tiek po jo. |
|  | Būklė "NA" | Toks būklės apibrėžimas reiškia, jog patikros apraše (CR) nurodytam komponentui patikra netaikytina. Tačiau šis komponentas gali būtų pavestas kitiems darbą perimsiantiems vykdytojams. |
| Mechaninės dalies įvykdymo patikros žurnalas (MCCR) | Kontrolinis įvairių įrengimų sąrašas. Visi aprašai sudaro MC dokumentacijos esmę. MCCR aprašai ruošiami vienam ar keliems komponentams, juose fiksuojant MC metu vykdomos patikros ir išbandymo rezultatus. |  |
| Funkcionalumo palaikymas | Įrengimų prevencinė techninė priežiūra prieš nuolatinę jų eksploataciją. |  |
| Projekto įgyvendinimo sistema (PCS) | Kompiuterinė sistema, skirta įrenginių sistemos, posistemės, srities, paleidimo komplekso, MC komplekso ir (arba) pavienių punktų mechaninės dalies įvykdymui, paleidimui ir palaikymui fiksuoti elektroninėse laikmenose. |  |
| Nebaigtų darbų sąrašas (PL) | PL aprašo visus nebaigtus darbus arba nurodo įrengimų ar konstrukcijų veikimo sutrikimą per visą projekto laikotarpį. Bet kurie neišbaigti komponentai visada nustatomi pasitelkus pasirinktą elektroninę sistemą, kurioje yra užfiksuoti visi nebaigtų darbų sąrašo komponentai. Todėl terminas ‘nebaigtų darbų sąrašas’ pasitelkiamas tiek elektroninei sistemai, kurioje užregistruoti visi komponentai (elektroninė lentelė, duomenų bazė ar kita), tiek iš šios elektroninės sistemos atspausdintam nebaigtų darbų sąrašui apibūdinti. |  |
| Nebaigtų darbų sąrašo žurnalas (PLR) | PLR yra ištrauka iš PL. Jis sudaromas tuomet, kai turėtų būti pabaigti montavimo, funkciniai ar kiti darbai. PLR žurnale išvardijami visi nebaigti punktai, kuriuos tuo metu privalu užbaigti. |  |
| Tinkamumo paleidimui aktas (RFCC) | Pažyma, kurioje patvirtinama, jog atlikti visi MC darbai ir sistema ar posistemė yra parengtos paleidimui. |  |
| Sistema | Eksploatacinė ar neeksploatacinė sistema. Eksploatacinės sistemos įvardijamos kaip dinaminis procesas, inžinerinės ar įrenginių sistemos, kaip antai – angliavandenilių, priešgaisrinių sistemų, dyzelinių generatorių, ŠVOK, telekomunikacijų, galios, reguliavimo ir kitų sistemų importo (eksporto) sistemos. Neeksploatacinės sistemos yra paviršiaus apsaugos, apšiltinimo, statybos darbų, konstrukcijų plieno, žymėjimų ir žymenų, kabelių ir vamzdžių lovelių sistemos. |  |
| Posistemė | Posistemė reiškia į funkcines posistemes suskirstytą sistemą. |  |

### Santrumpos

| C | Paleidimas |
| --- | --- |
| CP | Paleidimo kompleksas |
| CPCR | Patikros žurnalas, skirtas pasirengti paleidimui |
| COWR | Vėlesniam laikui nukeliamų darbų registras |
| FAT | Išbandymas gamykloje |
| MC | Mechaninės dalies įvykdymas |
| MCC | Mechaninės dalies įvykdymo aktas |
| MCCR | Mechaninės dalies įvykdymo patikros žurnalas |
| MCSI | Mechaninės dalies įvykdymo būklės indeksas |
| MSL | Medžiagų būklės sąrašas |
| PCS | Projekto įgyvendinimo sistema |
| PL | Nebaigtų darbų sąrašas |
| PLR | Nebaigtų darbų sąrašo žurnalas |
| RFCC | Tinkamumo paleidimui aktas |

# Įvykdymo principai

## Tikslas

Mechaninės dalies įvykdymo ir paleidimo eksploatacijon tikslas yra patikrinti, ar sistema suprojektuota ir sumontuota pagal apibrėžtus reikalavimus ir yra tinkama atlikti savo paskirtį.

Organizuotam ir efektyviam projekto įgyvendinimui itin svarbu, kad Rangovas iš anksto suformuluotų įrenginių paleidimo kompleksus. Visuose projekto etapuose būtina teikti pirmumą paleidimo planui, idant prireikus, būtų galima daryti atitinkamus pakeitimus. Reikalingų įrengimų gamybos ir montavimo planavimą būtina orientuoti į bendrą sistemą.

Pirkimų užsakymuose privalu nurodyti mechaninės dalies įvykdymui, įrengimų išbandymui gamykloje (FAT), palaikymui, paleidimui eksploatacijon ir tiekėjų pagalbai keliamus reikalavimus.

Jei tik įmanoma, derėtų vengti pakartotinės mechaninio įvykdymo (paleidimo) (MC/C) patikros, kuri jau atlikta tiekėjų įmonėse ir įrengimų montavimo vietose.

## Atsakomybės sferos

Rangovas atsako už sėkmingą mechaninės dalies įvykdymą ir įrengimų paleidimą.

Mechaninės dalies įvykdymo ir atliktų veiksmų fiksavimo (registravimo dokumentuose) veikloje turi dalyvauti visi, kuriems pavestas šių darbų atlikimas, būtent - įrengimų tiekėjai, rangovai - gamintojai, montuotojai ir sistemų apjungimą vykdančios įmonės. Specifikacijoje šios projekto šalys įvardijamos kaip ‘vykdytojas’.

Paleidimo registravimą ir veiksmų fiksavimą dokumentuose vykdo visi, kuriems tenka atsakomybė pagal jiems pavestų darbų apimtį. Specifikacija šią projekto šalį įvardija kaip ‘vykdytoją’.

## Planavimo ir įvykdymo etapai

### Planavimo etapas

Nuo pat projekto pradžios, visus MC ir paleidimo eksploatacijon veiksmus būtina visapusiškai integruoti į bendrąjį projekto įgyvendinimo planą. Laikantis optimalaus įvykdymo nuostatų, mechaninės dalies įvykdymo ir paleidimo grafikams sistemoje teiktinas pirmumas.

Elektroninė projekto įgyvendinimo sistema (PCS) pasitelktina mechaninės dalies įvykdymui, paleidimui ir nebaigtų darbų sąrašo žurnalui (PLR) administruoti.

Pavieniams punktams ir sistemai identifikuoti naudotina vienintelė kodų sistema, kuri yra apibrėžta sutarties dokumentuose.

Šiame etape atliktina veikla:

- Nustatyti įvykdymo procese pasitelktiną požiūrį;

- Numatyti sistemos suskirstymą komponentais;

- Apibrėžti tiekėjams ir subrangovams keliamus įvykdymo reikalavimus;

- Apibrėžti paleidimo komplekso ir MC komplekso sąvokas;

- Paruošti detalų projekto baigos planą, kuriame atsispindėtų visų procesinių ir inžinerinių sistemų išbaigtumas, įskaitant tinklus ir kritinių trasų analizę;

- Parengti procedūras paleidimui.

### Tiekėjams pavestų darbų įvykdymo etapas

Įrengimų tiekėjai turi atlikti pirkimų užsakyme apibrėžtus įrengimų MC, FAT, paleidimo ir palaikymo veiksmus, kaip nurodyta pirkimo užsakyme. Tiekėjams pavestų veiksmų įvykdymą būtina fiksuoti kaip sistemos išbaigtumo dalį, po kurios seka sistemos perdavimas savininko (užsakovo) žinion.

### Statybos/montavimo įvykdymo etapas

Vykdytojas turi atlikti pirkimų užsakyme ir sutarties dokumentuose apibrėžtus įrengimų MC, paleidimo ir palaikymo veiksmus. Vykdytojui pavestų veiksmų įvykdymą būtina fiksuoti kaip sistemos išbaigtumo dalį, po kurios seka sistemos perdavimas savininko žinion.

## Dokumentacija

Įrenginių mechaninę dalį būtina atlikti (įvykdyti), patikrinti ir užfiksuoti dokumentuose pagal kiekvieną punktą (MC kompleksą).

Paleidimo veiksmus būtina įvykdyti ir užfiksuoti dokumentuose pagal atitinkamus paleidimo kompleksus.

Pav. 1 iliustruoja mechaninės dalies ir paleidimo įvykdymo etapus ir nurodo tipinę dokumentaciją, pildytiną minėtais etapais.

Visų patikros ir išbandymo įrašų gale reikia nurodyti būklę santrumpomis “OK-PA-PB”.

Pav. 1 	Įvykdymo etapų ir dokumentų pavyzdys (žr. kitą puslapį)

MECHANINĖS DALIES IR PALEIDIMO EKSPLOATACIJON ĮVYKDYMĄ APRAŠANČIOS DOKUMENTACIJOS PAVYZDYS

TOLIMESNIS PLANAVIMAS IR DOKUMENTACIJA

PROJEKTO BAIGOS SISTEMA (PCS)

Įrengimų tiekimas		MC kompleksas	Būtini pabaigti darbai

Įrengimų montavimas	MC kompleksas	Būtini pabaigti darbai

Eksploat. sist. statyba	MC kompleksas	Būtini pabaigti darbai

Neeksploat. sist. statyba MC kompleksas	Būtini pabaigti darbai

Sistemos paleidimas	Paleidimo kompleksas	 Būtini pabaigti darbai

Perdavimas	Užbaigti darbai		Perdavimas

MECHANINĖS DALIES ĮVYKDYMO ETAPĄ APRAŠANTYS TIPINIAI DOKUMENTAI

MC kompleksas		Būtini pabaigti darbai

MCCR	MC dosjė

PL		COWR

MSCI

MCC		Darbo planas

PALEIDIMO EKSPLOATACIJON ĮVYKDYMO ETAPĄ APRAŠANTYS TIPINIAI DOKUMENTAI

Paleidimo kompleksas 		Būtini pabaigti darbai

Paleidimo dosjė

CPCR	PLR		COWR

Procedūros

RCCF		Darbo planas

## Svarbūs užbaigtini punktai

Būtini užbaigti punktai (elementai) dažniausiai fiksuojami dvejais skirtingais atvejais:

- Kasdien įvedami į nebaigtų darbų sąrašą;

- Nurodomi COWR registre perduodant sutartyje apibrėžtą atsakomybę, kur įrašomi tie punktai, apie kuriuos žinoma, jog jie neužbaigti (išskyrus vėliau identifikuotus garantinius darbus).

### Nebaigtų darbų sąrašas (PL)

Rangovo sudaromas ir administruojamas Nebaigtų darbų sąrašas (PL) turi būti toks, kaip aprašoma žemiau:

Nebaigtų darbų sąraše reikia nurodyti visus iki perdavimo momento identifikuotus gamybos, statybos, mechaninio įvykdymo ir paleidimo metu nustatytus ir nepašalintus defektus (trūkumus), kaip antai:

- Rangovo nustatytus defektus, tiekėjų ar subrangovų adresu.

- Trūkumus, kurie buvo identifikuoti dėl paties Rangovo vykdomų priežiūros darbų.

- Trūkumus, kuriuos identifikavo Savininkas ar jo atstovas.

Pirmiausiai PL sąraše reikia nurodyti nustatyto defekto datą, jo sukėlėją, defekto pavadinimą ir aprašymą. Vėliau sąrašas papildomas informacija apie sutartą defekto pašalinimą ir nurodoma už darbą atsakinga šalis. PL sąraše būtina fiksuoti ir defektų pašalinimo datas. Defektus iš PL sąrašo galima ištrinti tik po to, kai abejos sutarties šalys įsitikina, jog visi defektai pašalinti ir pasirašo (kiekvienam jų) priėmimo aktą, šiuo patvirtindamos, kad neužbaigtas punktas (elementas) yra atliktas.

Visos šalys (Savininkas, jo atstovas ir Rangovas) yra įgalintos susipažinti su į sąrašą įtrauktais defektais. Galintys kilti su sutartimi susiję ginčai dėl pavienių defektų nesuteikia rangovui teisės netraukti jų į sąrašą. Vienok, kur tinkama (svarbu), Rangovas turi teisę įtraukti į sąrašą tokius punktus (defektus) nurodydamas juos kaip ginčytinus iki to laiko, kol ginčas bus išspręstas.

Visose MC dosjė turi būti įsegtas spausdintinis PL sąrašo variantas, bylojantis apie konkrečioje MC sistemoje neatliktą darbą.

### Vėlesniam laikui nukeliamų darbų registras (COWR)

COWR registre išvardijami visi nebaigti punktai darbų, kuriuos Projektas pripažįsta negalimus užbaigti šiame etape. COWR registras taikomas darbo perleidimui iš vieno vykdytojo kitam arba minėto darbo perdavimui iš Vykdytojo  Savininkui. Toks darbas tampa vėlesniame etape numatomu ir planuojamu įvykdyti darbu.

Privalu nurodyti COWR punkto numerį ir pateikti nuorodą į nebaigtų darbų sąrašo žurnalą (patikros žurnalus). COWR darbus būtina pažymėti brėžiniuose ar planuose ir (arba) įvardinti nurodymuose, o taip pat – įtraukti į registrus.

COWR medžiagų būklės sąraše (MSL) ir pažymėtuose brėžiniuose, planuose bei nurodymuose turi būti pakankamai informacijos apie darbo atidėjimą vėlesniam etapui.

# Mechaninės dalies įvykdymas

## Įvadas

Mechaninės dalies įvykdymas (MC) trunka per visus projekto etapus, t.y. prasideda įrengimų tiekėju, tęsiasi per visą statybos etapą ir trunka iki paleidimo eksploatacijon etapo. Jei reikalaujama, perėjimas nuo mechaninės dalies įgyvendinimo iki paleidimo eksploatacijon gali vykti pagal kiekvieną sistemą - inžinerines ir procesų sistemas.

- MC apima visas disciplinas.

- Vykdytojas atsako už MC dosjė ir būklės ataskaitų formulavimą ir įvedimą į PCS.

## MC komplekso dokumentacija

MC komplekso dokumentaciją sudaro MC dosjė, kurioje turi būti MC Aktas ir MC Būklės indeksas ir spausdintinis Nebaigtų darbų sąrašas, kaip nurodyta žemiau.

### Mechaninės dalies įvykdymo aktas (MCC)

Mechaninės dalies įvykdymo aktas (MCC) – forma, kurią užpildo Vykdytojas po to, kai įvykdoma visa su mechanine dalimi susijusi veikla. MCC yra kiekvienos MC dosjė titulinis lapas. Pasirašius MCC, MC kompleksas turi būti parengtas paleidimo pradžiai.

### Mechaninės dalies įvykdymo patikros žurnalas (MCCR)

Mechaninės dalies įvykdymo patikros žurnalas (MCCR) – formos, kuriose Vykdytojas fiksuoja visų pavienių punktų patikrinimų, inspekcijų ir išbandymų rezultatus.

### Mechaninės dalies įvykdymo būklės indeksas (MCSI)

Mechaninės dalies įvykdymo būklės indeksą (MCSI), įvardijantį užbaigto MC komplekso visų MCCR būklę, būtina įterpti į MC dosjė.

## Tipiniai veiksmai mechaninės dalies įvykdymui

Mechaninės dalies įvykdymo veiksmai apima gamybos/statybos ir montavimo darbų patikrinimą.

Vadovaudamasis MCSI reikalavimais, Vykdytojas privalo užbaigti visus su išvardintomis sritimis susijusius darbų kompleksus.

Vadovaudamasis MCCR, Vykdytojas turi įvykdyti patikros sąrašo punktus. Veiksmai apima, tačiau neapsiriboja šiais darbais:

### Mechaninė dalis

- Vizualinis patikrinimas, ar įrengimai sumontuoti pilnai ir teisingai.

- Rezervuarų ir slėginių indų slėgio išbandymas.

- Rezervuarų ir slėginių indų vidaus patikra.

- Centravimas (horizontali projekcija).

- Kėlimo įrangos išbandymas apkrovomis.

- Praplovimas karšta alyva.

- Varžtų įtempimas.

- Matmenų patikrinimas.

- Funkcionalumo palaikymas.

### Elektros dalis

- Vizualinis patikrinimas, ar įrengimai sumontuoti pilnai ir teisingai.

- Kabelių izoliacijos ir nuoseklumo patikra.

- Generatoriaus, transformatorių, variklių, pultų, skirstomojo skydo ir kt. izoliacijos patikra.

- Įžeminimo patikrinimas.

- Jungiklių ir reguliavimo prietaisų statinis patikrinimas.

- Baterijų paruošimas.

- Apšvietimo ir rozečių išvadų patikrinimas.

- Darbo zonos sutvarkymas.

- Vamzdynų šildymo patikrinimas.

- Visų variklių sukimosi kryptis.

- Funkcionalumo palaikymas.

### Prietaisai (telekomunikacijos)

- Prietaisų kalibravimas ir išbandymas prieš montuojant.

- Vizualinis patikrinimas, ar montavimas atliktas pilnai ir teisingai.

- Kabelių izoliacijos ir nuoseklumo patikra.

- Pneumatinių ir hidraulinių kanalų išvalymas, praplovimas, slėgio ir sandarumo bandymai.

- Reguliavimo, signalizacijos ir stabdymo nustatymų reguliavimas.

- Kontūro (kilpos) išbandymas.

- Reguliavimo sistemos funkcinis išbandymas.

- Prietaisų funkcinis išbandymas.

- Prietaisų kanalų praplovimas karšta alyva.

- Darbo zonos sutvarkymas.

- Funkcionalumo palaikymas.

### Vamzdynas

- NDE (nedestrukciniai bandymai) atlikta.

- Suvirinimo procedūros.

- Visų elementų, kurie gali būti pažeisti praplovimo, valymo ir slėgio bandymo metu, išėmimas.

- Vamzdyno praplovimas minimaliu 3m/sek. praplaunančio srauto greičiu ir laikinas visų jautrių įrengimų išėmimas prieš praplovimo procedūrą.

- Slėgio išbandymas.

- Cheminis vamzdyno išvalymas ir išbandymas.

- Išbandyto vamzdyno išdžiovinimas ir paruošimas visoms terpėms, kurios skirtos perdavimui ne vandens pagrindu.

- Patikrinto vamzdyno funkcionalumo palaikymas.

- Visų išimtų elementų sumontavimas po atlikto bandymo.

- Galutinė vamzdyno patikra.

- ISO ir P&ID (techn. schemų ir diagr.) patikrinimas, kur atsispindėtų kiekvieno slėgio bandymo apimtys.

- Pneumatinių ir hidraulinių linijų patikra ir hermetiškumo išbandymas.

- Praplovimas karšta alyva.

- Varžtų įtempimas.

- Hermetiškumo išbandymas (slėginėms dujų sistemoms).

- Vamzdžių atramų išbaigtumas.

- Izoliacija.

- Srautų markiravimas.

### ŠVOK

- Vizualinis patikrinimas, ar montavimas atliktas pilnai ir teisingai.

- Ortakių tinklo išvalymas.

- Ortakių tinklo hermetiškumo išbandymas.

- Centravimo patikra.

- Įrengimų mechaninio funkcionalumo patikrinimas.

- Funkcionalumo palaikymas.

- Debito kodavimas.

### Sauga

- Vizualinis patikrinimas, ar montavimas atliktas pilnai ir teisingai.

- Funkcionalumo palaikymas.

- Darbo zonos sutvarkymas.

### Neeksploatacinių sistemų mechaninės dalies įvykdymas

Neeksploatacinių sistemų mechaninės dalies įvykdymas susideda iš konkrečioje darbo zonoje atliekamo įvykdymo būklės nustatymo ir susijusios patikros. Neeksploatacinių sistemų elementai yra konstruktyvinė dalis, paviršiaus apsauga, termoizoliacija, priešgaisrinė apsauga ir architektūrinė dalis.

### Konstruktyvinė dalis

- Vizualinis patikrinimas, ar montavimas atliktas pilnai ir teisingai.

- Kokybės kontrolės dokumentacija.

- NDE atlikta.

- Suvirinimo darbai.

- Pakėlimo gembių ir monobėgių keliamosios galios išbandymas.

### Paviršiaus apsauga, izoliacija ir apsauga nuo gaisro

- Vizualinis patikrinimas, ar montavimas atliktas pilnai ir teisingai.

- Atlikti sluoksnio storio patikrinimai.

- Atlikti sukibimo patikrinimai.

- Funkcionalumo palaikymas.

- Izoliacija.

- Dažymas.

- Apsauga nuo gaisro.

### Architektūrinė dalis

- Vizualinis patikrinimas, ar montavimas atliktas pilnai ir teisingai.

- Funkcionalumo palaikymas.

- Durys.

## Parengtumas paleidimui

Perėjimas nuo Mechaninės dalies įvykdymo etapo į Paleidimo eksploatacijon etapą turi vykti vadovaujantis paleidimo kompleksu ir būti fiksuojamas Tinkamumo paleidimui akte (RFCC).

# Paleidimas

## Įžanga

Paleidimas vyksta po to, kaip baigiasi sistemos ar sistemos dalies mechaninės dalies įvykdymo etapas.

Paleidimą galima suskirstyti į tris esminius veiksmus:

- Pasiruošimą paleidimui

- Paleidimo proceso vykdymą

- Paleidimo dokumentaciją ir perdavimą eksploatacijai.

Anot 2.1 skirsnio, įrengimų gamybos, statybos ir montavimo prioritetams ir pagrindams nustatyti yra itin svarbu, kad Rangovas iš anksto suformuluotų įrenginių paleidimo procedūrą ir apibrėžtų paleidimo kompleksus.

Labai svarbu apibrėžti sistemų paleidimą dalimis, kuris lemtų pirmalaikį paleidimo etapo įvykdymą.

## Tipiniai pasirengimo paleidimui veiksmai

Parengiamieji darbai susidės iš šių veiksmų:

- Paleidimo organizacinės sistemos sudarymas, tame tarpe – reikalavimai Savininko personalui.

- Sistemos suskirstymas dalimis

- Paleidimo kompleksų apibrėžimas

- Paleidimo grafikai

- Paleidimui skirtas biudžetas, įskaitant paleidimui reikalingas atsargines dalis

- Patikros žurnalai, skirti pasirengti paleidimui (CPCR).

## Paleidimo procedūros turinys

Paleidimo procesas turi vykti vadovaujantis išsamia Paleidimo procedūra, kurią sudaro šie komponentai:

### Tikslas

Nuodugniai išdėsto išpildytinus eksploatacijos parametrus.

### Planavimas

Būtina sudaryti detalius sistemos ar sistemos dalies paleidimo planus, juose nurodant kiekvienai sričiai sugaištinas asmens darbo valandas, įskaitant tiekėjo pagalbos darbo valandas.

### Aprašymas

Šioje dalyje trumpai aprašyti besirengiamą paleisti sistemą ar jos dalį ir įterpti pažymėtus P&ID punktus, kurių pagrindu bus vykdomas visų funkcijų išbandymas.

### Laikinų įrengimų ir reikmenų sąrašai

Juose išvardijami visi reikmenys, laikini įrengimai, įrankiai ir išdėstomi reikalavimai teiktinai tiekėjų pagalbai.

### Sveikata, sauga, aplinka (HSE)

Būtina sudaryti visų toksiškų ir taršą keliančių skysčių ir medžiagų sąrašą ir aprašyti jų tvarkymą ir šalinimą.

Sudaryti kontrolinį sąrašą visų būtinų apsaugos priemonių ir įvardinti reikalavimus leidimui dirbti. Prieš įtampos įjungimą elektros įrengimams, būtina paruošti visas susijusias šalis su būsimuoju paleidimu supažindinantį raštą.

### Funkcionalumo palaikymas

Reikalavimai dėl esamo funkcionalumo palaikymo/apsaugos priemonių nuėmimo ir toliau sekantis šių priemonių atnaujinimas sistemoje, jei kuriam laikui sistemos darbas bus nutraukiamas.

### Veiklos apimtis

Veiklos apimtyje būtina nuosekliai išdėstyti darbų seką, įskaitant pasirengimo paleidimui ir patikros faktus.

Netikslumai ir (arba) gedimai turi būti registruojami.

Turi būti apjungtos ir įrengimų tiekėjų pateiktos paleidimo procedūros.

Projektinių charakteristikų palyginimui su faktiniais rezultatais, gautais paleidimo metu, reikia užfiksuoti visus darbinius parametrus ir eksploatacijos režimų diapazonus.

COWR Medžiagų būklės sąraše (MSL) ir pažymėtuose brėžiniuose (instrukcijose) turi būti pakankamai informacijos vėlesniame etape atliktinų darbų nustatymui.

## Paleidimo veiksmai

Jei apsaugos nebuvo fiziškai išbandytos sujungiant grandines kaip apibrėžta skirsnyje 4.3.1, šie trūkstami atjungimo bandymai turi būti atlikti paleidimo metu.

Pirmiausiai po vieną išbandomos visos sistemos įsitikinant jų atitikimu projektinėms vertėms, o po to paskirstymo sistemos užpildomos atitinkamu skysčiu ir taip paruošiamos eksploatacijai.

Vėliau visos procesų sistemos po vieną bandomos su visais tinklais tik be procesų skysčio, o esant galimybei naudojamas vanduo, kuris atstoja procesuose naudojamą skystį.

Toliau bandymas vyksta su proceso srautais, tuo pademonstruojant visų iki tol dar neišbandytų funkcijų veiksnumą.

Minėtos procedūros metu atliekamas visų slėginių dujų sistemų sandarumo bandymas.

Po to, konkrečiai nustatytam valandų skaičiui, būtina planuoti ir atlikti funkcionalumo išbandymą, juo pademonstruojant atitikimą visiems procesų projektiniams parametrams. Funkcionalumo išbandymo trukmė apibrėžiama konkurso dokumentacijoje.

Ir galiausiai atiliekamas patikimumo išbandymas, kuris susideda iš įrenginių nenutrūkstamo veikimo tam tikrą laiką, idant būtų pademonstruotas visų įrengimų patikimumas ir patikrinta, ar nesama susikaupusių problematiškų veiksnių. Bandymui besibaigiant, kritiškuose vidaus taškuose privalu patikrinti potencialių problemų apraiškas, kaip antai – nuosėdos, nuoviros ar koroziją. Patikimumo išbandymo trukmę nurodo konkurso dokumentacija.

## Paleidimo dokumentacija ir perdavimas eksploatacijai

Įrenginių perdavimas iš Rangovo pusės Savininko žinion turi vykti pagal oficialiai galiojančią tvarką, susidedančią bent jau iš tokių elementų:

- Įvykdymo priėmimo akto (jį pasirašo Rangovas ir Savininkas).

- Paleidimo technologinės schemos, kuri parodo apie užbaigtos sistemos apimtį.

- Valdžios institucijų pažymos (jei esama).

Po perdavimo Savininkas privalo saugoti nepabaigtų darbų sąrašą ir reikalauti, kad būtų pašalinti nustatytieji trūkumai.

# Priedai

Žemiau pateikiami tipinių lentelių pavyzdžiai. Lentelės naudotinos fiksuoti su mechaninės dalies įvykdymu susijusią veiklą. Vykdytojui turi užpildyti tam tikrą formų skaičių, kad įrašoma informacija apimtų visas sutartyje nurodytas įrengimų rūšis.

A1 	Mechaninės dalies įvykdymo aktas (MCC)

A2 	MC būklės indeksas (MCSI) – vamzdynas

A3	MC patikros žurnalas (MCCR) – išcentrinis siurblys

A4 	MC patikros žurnalas (MCCR) – variklis

A5	MC patikros žurnalas (MCCR) – prietaisų montavimas

A6	Neužbaigtų darbų sąrašas (PL)

A7	Tinkamumo paleidimui aktas (RFCC)

A8	Patikros žurnalas, skirtas pasirengti paleidimui (CPCR)	  		- dyzelinis variklis

A9	Patikros žurnalas, skirtas pasirengti paleidimui (CPCR)
			   - vamzdžių sistemos