UAB „Panerių metalas“

Žarijų g. 2A, Vilnius, LT-02300, įmonės kodas 303092900, PVM mokėtojo kodas LT100007856214, tel. +370 60035012, el. p. paneriu.metalas@gmail.com

KONKURSO SĄLYGOS

Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių linijos (birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas, pakavimo linija, robotizuota sistema su robotu) pirkimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2

3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2

4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4

5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5

6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5

7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6

8.	DERYBOS	6

9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7

10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7

11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	8

12.	Priedai	8

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Panerių metalas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Skaitmeninimo technologijų diegimas į UAB „Panerių Metalas“ veiklą (Projekto Nr. S-03.3.1-LVPA-K-854-02-0157) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių liniją (birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas, pakavimo linija, robotizuota sistema su robotu) (toliau - Prekės).

  - Pakavimo įrenginių komplekto konkurse (toliau – Pirkimas) vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis.

  - Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt

  - Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Pirkimui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Vidmantas Maslauskas, tel. +370 612 08011, el. p. paneriu.metalas@gmail.com, adresas Aušrinės g. 3, Klemiškė II, LT-91289 Klaipėdos r.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkama Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių liniją (birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas, pakavimo linija, robotizuota sistema su robotu) (1 komplektas), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas).

  - Jei techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

  - Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui.

  - Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos bei paruoštos eksploatacijai per 8 mėnesius nuo pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Pirkimo sutartis) pasirašymo dienos Pirkėjo nurodytu adresu.

- TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija ir/arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas (priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
| 3.1.2. | Tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo. |

  - Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

  - Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). Pirkėjas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Pirkėjui pasiūlius sudaryti Pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą

  - Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokius subtiekėjus jis ketina pasitelkti, jis turi tai aiškiai nurodyti pasiūlyme, ir juos konkrečiai įvardyti Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktos pasiūlymo formos lentelėje. Tiekėjas ir kiekvienas subtiekėjas turi atitikti Pirkimo sąlygų 3.1.1. – 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

  - Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

  - Pateikiant atitinkamų dokumentų kopijas ir pasiūlymą pasirašant tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Pirkėjas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

  - Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracijos arba oficialios tiekėjo deklaracijos, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, skaitmeninė kopija.

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties įvykdymui.

  - Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

  - Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

  - Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

  - Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    - užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Pirkimo sąlygų 1 priedą;

    - Pirkimo sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai

    - jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą  teikia ūkio subjektų grupė;

    - kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  - Tiekėjas Prekėms gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą Prekėms arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Prekių kiekį, Pirkimas į dalis neskaidomas.

  - Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  - Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. rugsėjo mėn. 22 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Aušrinės g. 3, Klemiškė II, LT-91289 Klaipėdos r. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku

  - Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (Prekių pristatymas, instaliavimas, paleidimas ir pirkėjo darbuotojų apmokymas dirbti su įsigyta įranga), kaina turi būti suapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio.

  - Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

  - Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

  - Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  - Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė Pirkimo sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti Pirkimo sąlygas.

  - Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti Pirkimo sąlygas.

  - Jei paskelbus kvietimą dalyvauti Pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti Pirkime.

  - Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų.

  - Bet kokia informacija, Pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas pirkimo sutarties 1.7 punkte nurodytu adresu paštu ir/arba elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: projektų vadovas Vidmantas Maslauskas, tel. +37061208011, el. p. paneriu.metalas@gmail.com, adresas Aušrinės g. 3, Klemiškė II, LT-91289 Klaipėdos r.

- PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

  - Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021 m. rugsėjo mėn. 22 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

  - Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos  anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Pirkimo sąlygų 6.1 punkte.

  - Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

  - Komisija nagrinėja:

    - ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

    - ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus;

    - ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos Prekėms;

    - ar Tiekėjas pasiūlė per didelę, Pirkėjui nepriimtiną kainą Prekėms.

  - Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

  - Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos Prekėms. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  - Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

  - Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

  - Pasiūlymuose nurodyta Prekių kaina visais atvejais bus laikoma neįprastai maža, jei ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija Pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Projekto vykdytojo rengiamuose dokumentuose prieš pradedant Pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

  - Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

  - Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

- PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  - Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    - tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą Prekėms (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai Prekėms);

    - tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    - pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

    - tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    - buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    - tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

    - tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

  - Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

- DERYBOS

  - Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, t. y. pasiūlytos per didelės Pirkėjui nepriimtinos kainos, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

  - Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl kitų priežasčių. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

  - Derybos gali būti vykdomos dėl kainos. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių Pirkimo sutarties sąlygų.

  - Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

  - Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.

  - Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

  - Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę Pirkimo pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

- SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

  - Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra gautas anksčiau.

  - Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Pirkimo sąlygų nuostatas.

  - Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu Pirkimą ir jis kviečiamas sudaryti Pirkimo sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti Pirkimo sutartį.

  - Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti Pirkimo sutarties, arba atsisako Pirkimo sutartį sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį.

- PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  - Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju Pirkimo  sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

  - Sudarant Pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat Pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės Pirkimo sąlygos, išskyrus Pirkimo sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

  - Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas netesybomis (baudomis ir/arba  delspinigiais). Laiku nepristačius Prekių pagal Pirkimo sutartį, Pirkėjo rašytiniu reikalavimu tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo bendros Pirkimo sutarties vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Nepristačius prekių ilgiau nei 30 kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo termino pabaigos, tiekėjas Pirkėjui sumoka 500 Eur dydžio baudą už kiekvieną  termino praleidimo dieną. Vėluojant atsiskaityti už Prekes pagal Pirkimo sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, tiekėjo rašytiniu reikalavimu Pirkėjas moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Prekių pristatymo į pirkėjo vietą, pilno Prekių paleidimo darbui ir operatorių apmokymo terminas:

    - per 12 mėnesių nuo Pirkimo sutarties pasirašymo datos.

    - Iki Prekių pristatymo tiekėjas kiekvieną mėnesį privalės teikti ataskaitas apie gaminamų Prekių gamybos proceso eigą, numatomą Prekių pristatymo terminą ir kitą sutarties vykdymui aktualią informaciją.

    - Tiekėjas turi teisę atitinkamam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pratęsti Prekių pristatymo Pirkėjui į Pirkėjo vietą, pilno paleidimo darbui ir operatorių apmokymo terminą, jeigu Prekių laiku pateikti negali dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.

  - Apmokėjimo už Prekes sąlygos:

    - avansas – ne daugiau kaip 30 proc. nuo Prekių vertės su PVM per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

    - tarpinis mokėjimas – ne daugiau kaip 30 proc. nuo Prekių vertės su PVM po Pirkimo sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų nuo tiekėjo patvirtinimo, kad įranga pagaminta ir paruošta transportavimui, bet ne vėliau kaip iki Prekių pristatymo datos.

    - likusi suma sumokama per 60 kalendorinių dienų po sąskaitos – faktūros už Prekes išrašymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Apmokėjimo už Prekes sąlygos gali būti pakeistos rašytiniu šalių susitarimu, jei pakeitimais nepagerinamos aukščiau nurodytos sąlygos tiekėjui.

  - Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis nei 1 (vienerių) metų garantinis laikotarpis.

  - Vykdant Pirkimo sutartį, esminės šios sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos Pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

    - jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos Pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

    - pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą Pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

    - ekonominė Pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta Pirkimo sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės Pirkimo sutarties sąlygose.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo Pirkime išlaidos neatlyginamos.

  - Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu Pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems Pirkimo sąlygas ir (arba) Pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

  - Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

  - Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą Pirkimo sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

- Priedai

12.1 Pasiūlymo forma;

12. 2 Techninė specifikacija;

12.3. Tiekėjo atitikties kvalifikacijos 3.1.1. reikalavimams deklaracija;

12.4. Tiekėjo atitikties kvalifikacijos 3.1.2. reikalavimams deklaracija.

1 konkurso sąlygų priedas

PASIŪLYMAS

DĖL Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių linijos (birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas, pakavimo linija, robotizuota sistema su robotu)

20 - - .

Data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt _________(nurodyti datą).

2) Pirkimo sąlygose;

3) Pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių linija | 1 | kompl. |  |  |  |  |
| 1.1. | Birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Pakavimo linija |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Robotizuota sistema su robotu |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pilnai automatinis padėklų apvyniotuvas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių linija susidedanti iš birių medžiagų sumaišymo, supakavimo į paketėlius, sudėjimo į dėžutes, sudėjimo į transportavimo dėžes, sudėjimo ant paletės ir apvyniojimo plėvele įrenginių. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reikalavimas |  | Reikšmė | Siūloma reikšmė |  |
| 1. |  | Birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas (birių medžiagų saugojimo, svėrimo, sumaišymo ir padavimo į paketėlių pakavimo sistemą įrenginių komplektas) Bendra (orientacinė) schema |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Maišyklė iš nerūdijančio 316 plieno kontakte su produktu. Maišyklė su papildomu maišymu, papildoma anga produktų papildymui |  | Talpa ne mažiau kaip 150 l, Našumas ne mažiau nei 1 t/h |  |  |
| 1.2. |  | 4 hermetiškos sunkiai byrančių medžiagų (miltelių) laikymo talpos iš nerūdijančio 316 plieno. |  | Kiekvienos talpos tūris ne mažiau kaip 500 l |  |  |
| 1.3. |  | Talpos su mechaniniu padavimo mechanizmu (sunkiai byrantiems produktams), nerūdijančio plieno vamzdžiu su reduktoriumi dozavimui ir filtru viršuje produkto užpūtimui |  | Reduktoriaus dozavimui galingumas ne mažiau kaip 0,75 kW |  |  |
| 1.4. |  | Svėrimo bunkeris iš nerūdijančio 316 plieno, pneumo vibratorius, 3 svėrimo celės |  | Svėrimo bunkerio tūris ne mažiau kaip 200 l Kiekviena svėrimo celė ne mažiau kaip 100 kg |  |  |
| 1.5. |  | Svėrimo bunkerio tarpinė talpa po maišykle iš nerūdijančio 316 plieno, pneumo vibratorius, oro inžektoriai produkto nupurtymui |  | Tarpinės talpos tūris ne mažiau kaip 200 l |  |  |
| 1.6. |  | Pneumatinis konvejeris su filtru |  | Skersmuo ne mažiau kaip 50 mm Kaupiklio tūris ne mažiau kaip 18 l |  |  |
| 1.7. |  | Pneumatinis kelio perjungėjas |  | Turi būti |  |  |
| 1.8. |  | Oro vožtuvai pneumatiniai automatiniai |  | Turi būti |  |  |
| 1.9. |  | Vakuumo siurblys-orapūtė su oro filtru |  | Turi būti |  |  |
| 1.10. |  | Svėrimo modulis su lietimui jautriu ekranu, valdymo pultu ir programine įranga |  | Turi būti |  |  |
| 1.11. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 1.11.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie produkcijai panaudotus žaliavų kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 1.11.2 |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 1.12. |  | Produktų užpylimo stotelė nerūdijančio plieno (nereikia maišais užpylinėti talpų lipant laiptais su maišu) |  | Turi būti |  |  |
| 1.13. |  | Aikštelė su laiptais |  | Turi būti |  |  |
| 1.14. |  | Didmaišio ištarinimo stotis, rėmas iš dažyto milteliniu būdu plieno, kontaktas susilietimui su produktu nerūdijančio plieno, elektrinis vibratorius, rėmas maišo pakabinimui, reduktorius su varikliu ir spirale |  | Turi būti |  |  |
| 1.15. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 2. |  | Pakavimo linija |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Birių produktų (sunkiai byrančių, klampių miltelių) supylimo į paketėlius įrenginys |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Paketėlių dozė |  | Intervalas ne mažesnis kaip 3,0-4,7 g |  |  |
| 2.1.2. |  | Dvigubi paketėliai |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.3. |  | Paketėlių dydis |  | 50x115 mm |  |  |
| 2.1.4. |  | Produkcijos gamybos našumas |  | Ne mažiau kaip 320 (vnt./min.) |  |  |
| 2.1.5. |  | Dozavimo tikslumas |  | Paklaida ne daugiau kaip 3 proc. |  |  |
| 2.1.6. |  | Mašina naudoja terminę plėvelę sandarinimui, pradedant nuo vienos ritės |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.7. |  | 8 formavimo linijos |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.8. |  | Kontakte su produktu nerūdijantis 316L plienas |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.9. |  | Paketėlis su įpjova lengvam atidarymui |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.10. |  | Paketėlių kodavimas rašaliniu spausdintuvu |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.11. |  | Plėvelės ritės keitimo palengvinimui turi būti numatytas mobilus stalas transporteris |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.12. |  | Dulkių šalinimo sistema prie kiekvieno sraigto-piltuvo |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.13. |  | Nuotolinis mašinos valdymo įrenginys (veikiantis internetiniu ryšiu) |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.14. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.14.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius pagal atskiras receptūras, suvartotus žaliavų kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.14.2. |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.15. |  | Paketėlių skaičiavimo ir brokuotų ar neužpildytų paketėlių aptikimo sistema |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.16. |  | Skaitmeninė valdymo sistema, spalvotas valdymo ekranas |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.17. |  | Bunkerio tiekimo valdymo sistema kontroliuojanti mašinos veikimą jei bunkeryje nėra produkto |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.18. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 2.2. |  | Paketėlių sudėjimo į dėžutes įrenginys |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Skirtas kartoninėms dėžutėms |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.2. |  | Dvigubų paketėlių skaičius dėžutėje |  | Ne mažiau kaip 14 vnt. |  |  |
| 2.2.3. |  | Produkcijos našumas |  | Ne mažiau kaip 11 apsisuk./min. |  |  |
| 2.2.4. |  | Dėžučių kodavimo funkcija |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.5. |  | Dėžutės dydis reguliuojamas |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.6. |  | Automatinė informacinių lapelių įdėjimo funkcija |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.7. |  | Vakuuminio paėmimo, grupavimo ir skaičiavimo sistema, prieš paleidžiant pakelius i konvejerį |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.8. |  | Mechaninis pajėgumas |  | Ne mažiau nei 80 ciklų per minutę |  |  |
| 2.2.9. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.9.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.9.2. |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.10. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 2.3. |  | Dėžučių sudėjimo į transportavimo dėžes įrenginys |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Transportavimo dėžės dydis |  | Ne mažiau kaip 42 dėžutės |  |  |
| 2.3.2. |  | Produkcijos našumas |  | Ne mažiau kaip 0,33 vnt./min. |  |  |
| 2.3.3. |  | Bar kodo ant dėžės užklijavimas |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.4. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.4.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.4.2. |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.5. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 3. | Robotizuota sistema su robotu Bendra (orientacinė) schema SCHEMA: „PALETAVIMO SCENARIJAI“ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dėžių sudėjimo ant palečių įrenginys – robotas |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Įrenginys turi būti tinkamas dėžučių paletavimui, kurių matmenys ir svoriai nurodyti schemoje „Paletavimo scenarijai“ |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.2. | Perjungimo trukmė keičiant vieną dėžučių krovimo tipą į kitą: |  | Ne ilgiau kaip 2 min. |  |  |  |
| 3.1.3. | Maksimalus sukrauto pilno paketo su padėklu aukštis |  | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |  |  |
| 3.1.4. | Sukrovimo našumas |  | Ne mažiau kaip 240 dėžučių/h |  |  |  |
| 3.1.5. | Įranga turi užtikrinti nepertraukiamą pakavimo procesą 24 val. per parą pagal užduotą techninę užduotį. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.6. | Turi būti galimybė dedant dėžutes ant padėklų kiekvieną sluoksnį perkloti kartono lapais (priklausomai nuo dėžutės tipo) |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.7. | Dėžučių skirtingų sukrovimų ant euro padėklų scenarijų (schemų) skaičius |  | Ne mažiau kaip 7 scenarijai |  |  |  |
| 3.1.8. | Turi būti numatytas įrenginys su tuščių padėklų sukaupėju ir automatiniu tuščio padėklo padavimu į krovimo vietą, pilno padėklo perstūmimu į apvyniotuvą ir pilno padėklo perstūmimu į išvežimo vietą. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2. | Įrenginio sudėtis: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Robotas: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Kontroliuojamų ašių skaičius: |  | Ne mažiau kaip 6 ašys |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Ašių greičių vidurkis |  | Ne mažesnis kaip 220 °/sek. |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Roboto darbo zonos pasiekiamumas |  | Ne mažiau kaip 2530 mm |  |  |  |
| 3.2.1.4. | Judesių pakartojamumo tikslumas |  | Ne blogesnis kaip 0,07 mm |  |  |  |
| 3.2.1.5. | Keliama apkrova ties 6-a ašimi |  | Ne mažiau kaip 35 kg |  |  |  |
| 3.2.1.6. | Roboto darbo aplinkos temperatūra |  | Intervalas ne mažesnis kaip nuo 0°C iki +45°C |  |  |  |
| 3.2.1.7. | Roboto svoris |  | Ne didesnis kaip 600 kg |  |  |  |
| 3.2.1.8. | Roboto valdymo kontroleris turi būti to paties gamintojo, kaip ir manipuliatorius. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.9. | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54 |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.10. | Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ ir mašinų direktyvos 2006/42/EB arba lygiaverčius reikalavimus. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.11. | Sistema turi turėti CE ženklinimą. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2. | Roboto išorinis valdymo-programavimo pultas: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Išorinio programavimo pulto svoris |  | Ne sunkesnis kaip 750 g |  |  |  |
| 3.2.2.2. | Lietimui jautrus spalvotas ekranas |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.3. | Pulto ekrano įstrižainė |  | Ne mažesnė kaip 5,5 colių |  |  |  |
| 3.2.2.3. | Įrangos režimų ir parametrų valdymas pulto pagalba |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.4. | Paletavimo scenarijaus parinkimas iš roboto pulto |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.5. | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.5.1. | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.5.2. | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3. | Roboto darbo zonos ir saugos įranga: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Apsauginė tvora apimanti visas darbines roboto ir konvejerių zonas (ISO12100, ISO14120 arba lygiaverčiai) |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.2. | Avarinio stabdymo funkcija |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.3. | Signalinis švyturėlis su garsiniu signalu |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.4. | Fotobarjerai sustabdantys darbinius įrenginius |  | Ne mažiau kaip 2 kompl. |  |  |  |
| 3.2.3.5. | Optinių apsauginių užtvarų aukštis |  | Ne mažiau kaip 900 mm |  |  |  |
| 3.2.4. | Griebtuvas dėžučių krovimui: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.3.4.1. | Vienas griebtuvas dėžučių krovimui su kartono paėmimo funkcija ir dėžučių sluoksnių perklojimu kartonu |  | Paimamų dėžučių diametro skirtumas ne mažiau kaip 10 cm |  |  |  |
| 5.2.5. | Konvejeriai (žiūr. „Technologinė schema“): |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.1. | Konvejeriai tinkami padėklams kurių matmenys (mm): 1 tipas - ilgis 1200, plotis 800; 2 tipas - ilgis 1200, plotis 1000. |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.2. | Konvejeriai tinkami padėklams su rietuvėmis |  | Maksimalus svoris yra ne mažiau kaip 400 kg |  |  |  |
| 5.2.5.3. | Numatyta konvejerių apsauga nuo pažeidimo šakiniu krautuvu |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.4. | Konvejerių greičiai reguliuojami dažniniais keitikliais |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.5. | Juostinis/ritininis produkcijos padavimo konvejeris ilgis = 4000, plotis = 500, aukštis = 900 mm |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.6. | Produkcijos padavimo konvejerio medžiaga: aliuminis arba cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.7. | Automatinis tuščių padėklų padavėjas su konvejeriu |  | Talpa ne mažiau kaip 10 padėklų |  |  |  |
| 5.2.5.8. | Automatinio tuščių padėklų padavėjo rėmo medžiaga: cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.9. | Ritininis konvejeris produkcijos užkrovimui |  | Ilgis ne mažiau kaip 2500 mm |  |  |  |
| 5.2.5.10. | Ritininio konvejerio produkcijos užkrovimui medžiaga cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.11. | Ritininis konvejeris produkcijos išvežimui |  | Ilgis ne mažiau kaip 2000 mm |  |  |  |
| 5.2.5.12. | Ritininio konvejerio produkcijos išvežimui medžiaga: cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.13. | Automatinis tuščių padėklų padavėjo perderinimas pagal naudojamo padėklo tipą (matmenis) |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.14. | Tuščio padėklo padavimo į produkcijos užkrovimo vietą laikas |  | Ne daugiau kaip 20 s |  |  |  |
| 4. | Pilnai automatinis padėklų apvyniotuvas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pakrovimo plokštė su ritininiu konvejeriu |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.2. | Pakrovimo plokštės stabdymas ciklo pabaigoje |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.3. | Pakrovimo plokštės stabdymas ties „0“ pozicija |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.4. | Maksimalus užkrauto padėklo aukštis |  | Ne mažiau kaip 2200 mm |  |  |  |
| 4.5. | Maksimalus padėklo dydis |  | Ne mažiau kaip 1000x1200 mm. |  |  |  |
| 4.6. | Garsinis perspėjimas ciklo pradžioje ir pabaigoje |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.7. | Automatinis plėvelės užkabinimas, nukirpimas ir prilydymas |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.8. | Nupjautos plėvelės krašto nupūtimas oru |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.9. | Apvyniotų padėklų skaitiklis |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.10. | Nustatytų parametrų apsauga slaptažodžiu |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.11. | Darbo režimai: rankinis, automatinis, pusiau automatinis |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.12. | Dažnuminis valdiklis konvejerio greičio valdymui |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.13. | Dažnuminis valdiklis plėvelės vyniojimo greičio valdymui |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.14. | Valdymo skydelyje reguliuojami parametrai: ciklo pasirinkimas, vyniojimo greitis, vyniojimo įrenginio kilimo greitis, vyniojimo įrenginio leidimosi greitis, plėvelės įtempimas |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.15. | Autodiagnostika |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.16. | Korpuso padengimas: milteliniai dažai |  | Turi būti |  |  |  |
| 5. |  | Reikalavimai prekėms bendrai |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Prekės tarpusavyje suintegruotos ir jų veikimas suderintas taip, kad būtų pasiekiami maksimalūs Prekes komplektuojančių įrenginių našumo rodikliai |  | Turi būti |  |  |
| 5.2. |  | Visos Prekės valdomos bendro apskaitos modulio pagalba |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.1. |  | Bendras apskaitos modulis turi kaupti duomenis apie kiekvieno iš Prekes komplektuojančių įrenginių rodiklius (produkcijos pagal receptūras, žaliavų sunaudojimo, pagaminamos produkcijos ir kt.) ir generuoti ataskaitas |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.2. |  | Bendras apskaitos modulis turi turėti galimybę kaupiamus duomenis perduoti į įmonės apskaitos sistemą |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.3. |  | Prekės turi būti sujungtos į bendrą apskaitos modulį, kuris fiksuotų visos įrangos būklę ir galėtų siųsti informacinius pranešimus į išorinius įrenginius (internetu) |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.4. |  | Bendras apskaitos modulis turi turėti apsaugotą galimybę prisijungti naudojantis išorinėmis informacinėmis priemonėmis (internetu) |  | Turi būti |  |  |
| 5.3. |  | Serviso tarnybos reagavimo laikas 6 h |  | Turi būti |  |  |
| 5.4. |  | Inžinerinis dokumentacijos paketas (techniniai brėžiniai, specifikacijos, atitikties deklaracijos) |  | Turi būti |  |  |
| 5.5. |  | Naudojimo ir montavimo vadovai lietuvių ir/arba anglų kalbomis |  | Turi būti |  |  |
| 5.6. |  | Transportavimas |  | Turi būti |  |  |
| 5.7. |  | Sumontavimas |  | Turi būti |  |  |
| 5.8. |  | Paleidimas derinimas ir gamybinis bandymas |  | Turi būti |  |  |
| 5.9. |  | Saugos instruktažas, personalo apmokymas |  | Turi būti |  |  |
| 5.10. |  | Įranga turi būti nauja, nenaudota |  | Turi būti |  |  |
| 5.11. |  | Įrangos modelis į rinką įvestas ne anksčiau kaip 2017 m. |  | Turi būti |  |  |
| 5.12. |  | Įranga atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. |  | Turi būti |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 Pirkimo sąlygų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Produktų gamybos ir supakavimo įrenginių linija susidedanti iš birių medžiagų sumaišymo, supakavimo į paketėlius, sudėjimo į dėžutes, sudėjimo į transportavimo dėžes, sudėjimo ant paletės ir apvyniojimo plėvele įrenginių. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reikalavimas |  | Reikšmė | Siūloma reikšmė |  |
| 1. |  | Birių žaliavų maišymo įrenginių komplektas (birių medžiagų saugojimo, svėrimo, sumaišymo ir padavimo į paketėlių pakavimo sistemą įrenginių komplektas) Bendra (orientacinė) schema |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Maišyklė iš nerūdijančio 316 plieno kontakte su produktu. Maišyklė su papildomu maišymu, papildoma anga produktų papildymui |  | Talpa ne mažiau kaip 150 l, Našumas ne mažiau nei 1 t/h |  |  |
| 1.2. |  | 4 hermetiškos sunkiai byrančių medžiagų (miltelių) laikymo talpos iš nerūdijančio 316 plieno. |  | Kiekvienos talpos tūris ne mažiau kaip 500 l |  |  |
| 1.3. |  | Talpos su mechaniniu padavimo mechanizmu (sunkiai byrantiems produktams), nerūdijančio plieno vamzdžiu su reduktoriumi dozavimui ir filtru viršuje produkto užpūtimui |  | Reduktoriaus dozavimui galingumas ne mažiau kaip 0,75 kW |  |  |
| 1.4. |  | Svėrimo bunkeris iš nerūdijančio 316 plieno, pneumo vibratorius, 3 svėrimo celės |  | Svėrimo bunkerio tūris ne mažiau kaip 200 l Kiekviena svėrimo celė ne mažiau kaip 100 kg |  |  |
| 1.5. |  | Svėrimo bunkerio tarpinė talpa po maišykle iš nerūdijančio 316 plieno, pneumo vibratorius, oro inžektoriai produkto nupurtymui |  | Tarpinės talpos tūris ne mažiau kaip 200 l |  |  |
| 1.6. |  | Pneumatinis konvejeris su filtru |  | Skersmuo ne mažiau kaip 50 mm Kaupiklio tūris ne mažiau kaip 18 l |  |  |
| 1.7. |  | Pneumatinis kelio perjungėjas |  | Turi būti |  |  |
| 1.8. |  | Oro vožtuvai pneumatiniai automatiniai |  | Turi būti |  |  |
| 1.9. |  | Vakuumo siurblys-orapūtė su oro filtru |  | Turi būti |  |  |
| 1.10. |  | Svėrimo modulis su lietimui jautriu ekranu, valdymo pultu ir programine įranga |  | Turi būti |  |  |
| 1.11. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 1.11.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie produkcijai panaudotus žaliavų kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 1.11.2 |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 1.12. |  | Produktų užpylimo stotelė nerūdijančio plieno (nereikia maišais užpylinėti talpų lipant laiptais su maišu) |  | Turi būti |  |  |
| 1.13. |  | Aikštelė su laiptais |  | Turi būti |  |  |
| 1.14. |  | Didmaišio ištarinimo stotis, rėmas iš dažyto milteliniu būdu plieno, kontaktas susilietimui su produktu nerūdijančio plieno, elektrinis vibratorius, rėmas maišo pakabinimui, reduktorius su varikliu ir spirale |  | Turi būti |  |  |
| 1.15. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 2. |  | Pakavimo linija |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Birių produktų (sunkiai byrančių, klampių miltelių) supylimo į paketėlius įrenginys |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Paketėlių dozė |  | Intervalas ne mažesnis kaip 3,0-4,7 g |  |  |
| 2.1.2. |  | Dvigubi paketėliai |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.3. |  | Paketėlių dydis |  | 50x115 mm |  |  |
| 2.1.4. |  | Produkcijos gamybos našumas |  | Ne mažiau kaip 320 (vnt./min.) |  |  |
| 2.1.5. |  | Dozavimo tikslumas |  | Paklaida ne daugiau kaip 3 proc. |  |  |
| 2.1.6. |  | Mašina naudoja terminę plėvelę sandarinimui, pradedant nuo vienos ritės |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.7. |  | 8 formavimo linijos |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.8. |  | Kontakte su produktu nerūdijantis 316L plienas |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.9. |  | Paketėlis su įpjova lengvam atidarymui |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.10. |  | Paketėlių kodavimas rašaliniu spausdintuvu |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.11. |  | Plėvelės ritės keitimo palengvinimui turi būti numatytas mobilus stalas transporteris |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.12. |  | Dulkių šalinimo sistema prie kiekvieno sraigto-piltuvo |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.13. |  | Nuotolinis mašinos valdymo įrenginys (veikiantis internetiniu ryšiu) |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.14. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.14.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius pagal atskiras receptūras, suvartotus žaliavų kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.14.2. |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.15. |  | Paketėlių skaičiavimo ir brokuotų ar neužpildytų paketėlių aptikimo sistema |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.16. |  | Skaitmeninė valdymo sistema, spalvotas valdymo ekranas |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.17. |  | Bunkerio tiekimo valdymo sistema kontroliuojanti mašinos veikimą jei bunkeryje nėra produkto |  | Turi būti |  |  |
| 2.1.18. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 2.2. |  | Paketėlių sudėjimo į dėžutes įrenginys |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Skirtas kartoninėms dėžutėms |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.2. |  | Dvigubų paketėlių skaičius dėžutėje |  | Ne mažiau kaip 14 vnt. |  |  |
| 2.2.3. |  | Produkcijos našumas |  | Ne mažiau kaip 11 apsisuk./min. |  |  |
| 2.2.4. |  | Dėžučių kodavimo funkcija |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.5. |  | Dėžutės dydis reguliuojamas |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.6. |  | Automatinė informacinių lapelių įdėjimo funkcija |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.7. |  | Vakuuminio paėmimo, grupavimo ir skaičiavimo sistema, prieš paleidžiant pakelius i konvejerį |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.8. |  | Mechaninis pajėgumas |  | Ne mažiau nei 80 ciklų per minutę |  |  |
| 2.2.9. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.9.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.9.2. |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 2.2.10. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 2.3. |  | Dėžučių sudėjimo į transportavimo dėžes įrenginys |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | Transportavimo dėžės dydis |  | Ne mažiau kaip 42 dėžutės |  |  |
| 2.3.2. |  | Produkcijos našumas |  | Ne mažiau kaip 0,33 vnt./min. |  |  |
| 2.3.3. |  | Bar kodo ant dėžės užklijavimas |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.4. |  | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.4.1. |  | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.4.2. |  | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |
| 2.3.5. |  | Saugos reikalavimai turi atitikti CE arba lygiaverčius standartus |  | Turi būti |  |  |
| 3. | Robotizuota sistema su robotu Bendra (orientacinė) schema SCHEMA: „PALETAVIMO SCENARIJAI“ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dėžių sudėjimo ant palečių įrenginys – robotas |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Įrenginys turi būti tinkamas dėžučių paletavimui, kurių matmenys ir svoriai nurodyti schemoje „Paletavimo scenarijai“ |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.2. | Perjungimo trukmė keičiant vieną dėžučių krovimo tipą į kitą: |  | Ne ilgiau kaip 2 min. |  |  |  |
| 3.1.3. | Maksimalus sukrauto pilno paketo su padėklu aukštis |  | Ne mažiau kaip 1800 mm |  |  |  |
| 3.1.4. | Sukrovimo našumas |  | Ne mažiau kaip 240 dėžučių/h |  |  |  |
| 3.1.5. | Įranga turi užtikrinti nepertraukiamą pakavimo procesą 24 val. per parą pagal užduotą techninę užduotį. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.6. | Turi būti galimybė dedant dėžutes ant padėklų kiekvieną sluoksnį perkloti kartono lapais (priklausomai nuo dėžutės tipo) |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.1.7. | Dėžučių skirtingų sukrovimų ant euro padėklų scenarijų (schemų) skaičius |  | Ne mažiau kaip 7 scenarijai |  |  |  |
| 3.1.8. | Turi būti numatytas įrenginys su tuščių padėklų sukaupėju ir automatiniu tuščio padėklo padavimu į krovimo vietą, pilno padėklo perstūmimu į apvyniotuvą ir pilno padėklo perstūmimu į išvežimo vietą. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2. | Įrenginio sudėtis: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Robotas: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Kontroliuojamų ašių skaičius: |  | Ne mažiau kaip 6 ašys |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Ašių greičių vidurkis |  | Ne mažesnis kaip 220 °/sek. |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Roboto darbo zonos pasiekiamumas |  | Ne mažiau kaip 2530 mm |  |  |  |
| 3.2.1.4. | Judesių pakartojamumo tikslumas |  | Ne blogesnis kaip 0,07 mm |  |  |  |
| 3.2.1.5. | Keliama apkrova ties 6-a ašimi |  | Ne mažiau kaip 35 kg |  |  |  |
| 3.2.1.6. | Roboto darbo aplinkos temperatūra |  | Intervalas ne mažesnis kaip nuo 0°C iki +45°C |  |  |  |
| 3.2.1.7. | Roboto svoris |  | Ne didesnis kaip 600 kg |  |  |  |
| 3.2.1.8. | Roboto valdymo kontroleris turi būti to paties gamintojo, kaip ir manipuliatorius. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.9. | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54 |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.10. | Turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ ir mašinų direktyvos 2006/42/EB arba lygiaverčius reikalavimus. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.1.11. | Sistema turi turėti CE ženklinimą. |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2. | Roboto išorinis valdymo-programavimo pultas: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Išorinio programavimo pulto svoris |  | Ne sunkesnis kaip 750 g |  |  |  |
| 3.2.2.2. | Lietimui jautrus spalvotas ekranas |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.3. | Pulto ekrano įstrižainė |  | Ne mažesnė kaip 5,5 colių |  |  |  |
| 3.2.2.3. | Įrangos režimų ir parametrų valdymas pulto pagalba |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.4. | Paletavimo scenarijaus parinkimas iš roboto pulto |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.5. | Įrenginys turi turėti automatinės kiekinės apskaitos programinę įrangą |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.5.1. | Programinė įranga turi generuoti ir kaupti duomenis apie pagamintos produkcijos kiekius, gedimus |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.2.5.2. | Programinė įranga turi kaupiamus duomenis perduoti į bendrą apskaitos modulį |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3. | Roboto darbo zonos ir saugos įranga: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.1. | Apsauginė tvora apimanti visas darbines roboto ir konvejerių zonas (ISO12100, ISO14120 arba lygiaverčiai) |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.2. | Avarinio stabdymo funkcija |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.3. | Signalinis švyturėlis su garsiniu signalu |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.2.3.4. | Fotobarjerai sustabdantys darbinius įrenginius |  | Ne mažiau kaip 2 kompl. |  |  |  |
| 3.2.3.5. | Optinių apsauginių užtvarų aukštis |  | Ne mažiau kaip 900 mm |  |  |  |
| 3.2.4. | Griebtuvas dėžučių krovimui: |  | Turi būti |  |  |  |
| 3.3.4.1. | Vienas griebtuvas dėžučių krovimui su kartono paėmimo funkcija ir dėžučių sluoksnių perklojimu kartonu |  | Paimamų dėžučių diametro skirtumas ne mažiau kaip 10 cm |  |  |  |
| 5.2.5. | Konvejeriai (žiūr. „Technologinė schema“): |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.1. | Konvejeriai tinkami padėklams kurių matmenys (mm): 1 tipas - ilgis 1200, plotis 800; 2 tipas - ilgis 1200, plotis 1000. |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.2. | Konvejeriai tinkami padėklams su rietuvėmis |  | Maksimalus svoris yra ne mažiau kaip 400 kg |  |  |  |
| 5.2.5.3. | Numatyta konvejerių apsauga nuo pažeidimo šakiniu krautuvu |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.4. | Konvejerių greičiai reguliuojami dažniniais keitikliais |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.5. | Juostinis/ritininis produkcijos padavimo konvejeris ilgis = 4000, plotis = 500, aukštis = 900 mm |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.6. | Produkcijos padavimo konvejerio medžiaga: aliuminis arba cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.7. | Automatinis tuščių padėklų padavėjas su konvejeriu |  | Talpa ne mažiau kaip 10 padėklų |  |  |  |
| 5.2.5.8. | Automatinio tuščių padėklų padavėjo rėmo medžiaga: cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.9. | Ritininis konvejeris produkcijos užkrovimui |  | Ilgis ne mažiau kaip 2500 mm |  |  |  |
| 5.2.5.10. | Ritininio konvejerio produkcijos užkrovimui medžiaga cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.11. | Ritininis konvejeris produkcijos išvežimui |  | Ilgis ne mažiau kaip 2000 mm |  |  |  |
| 5.2.5.12. | Ritininio konvejerio produkcijos išvežimui medžiaga: cinkuotas plienas |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.13. | Automatinis tuščių padėklų padavėjo perderinimas pagal naudojamo padėklo tipą (matmenis) |  | Turi būti |  |  |  |
| 5.2.5.14. | Tuščio padėklo padavimo į produkcijos užkrovimo vietą laikas |  | Ne daugiau kaip 20 s |  |  |  |
| 4. | Pilnai automatinis padėklų apvyniotuvas |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pakrovimo plokštė su ritininiu konvejeriu |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.2. | Pakrovimo plokštės stabdymas ciklo pabaigoje |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.3. | Pakrovimo plokštės stabdymas ties „0“ pozicija |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.4. | Maksimalus užkrauto padėklo aukštis |  | Ne mažiau kaip 2200 mm |  |  |  |
| 4.5. | Maksimalus padėklo dydis |  | Ne mažiau kaip 1000x1200 mm. |  |  |  |
| 4.6. | Garsinis perspėjimas ciklo pradžioje ir pabaigoje |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.7. | Automatinis plėvelės užkabinimas, nukirpimas ir prilydymas |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.8. | Nupjautos plėvelės krašto nupūtimas oru |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.9. | Apvyniotų padėklų skaitiklis |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.10. | Nustatytų parametrų apsauga slaptažodžiu |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.11. | Darbo režimai: rankinis, automatinis, pusiau automatinis |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.12. | Dažnuminis valdiklis konvejerio greičio valdymui |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.13. | Dažnuminis valdiklis plėvelės vyniojimo greičio valdymui |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.14. | Valdymo skydelyje reguliuojami parametrai: ciklo pasirinkimas, vyniojimo greitis, vyniojimo įrenginio kilimo greitis, vyniojimo įrenginio leidimosi greitis, plėvelės įtempimas |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.15. | Autodiagnostika |  | Turi būti |  |  |  |
| 4.16. | Korpuso padengimas: milteliniai dažai |  | Turi būti |  |  |  |
| 5. |  | Reikalavimai prekėms bendrai |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Prekės tarpusavyje suintegruotos ir jų veikimas suderintas taip, kad būtų pasiekiami maksimalūs Prekes komplektuojančių įrenginių našumo rodikliai |  | Turi būti |  |  |
| 5.2. |  | Visos Prekės valdomos bendro apskaitos modulio pagalba |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.1. |  | Bendras apskaitos modulis turi kaupti duomenis apie kiekvieno iš Prekes komplektuojančių įrenginių rodiklius (produkcijos pagal receptūras, žaliavų sunaudojimo, pagaminamos produkcijos ir kt.) ir generuoti ataskaitas |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.2. |  | Bendras apskaitos modulis turi turėti galimybę kaupiamus duomenis perduoti į įmonės apskaitos sistemą |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.3. |  | Prekės turi būti sujungtos į bendrą apskaitos modulį, kuris fiksuotų visos įrangos būklę ir galėtų siųsti informacinius pranešimus į išorinius įrenginius (internetu) |  | Turi būti |  |  |
| 5.2.4. |  | Bendras apskaitos modulis turi turėti apsaugotą galimybę prisijungti naudojantis išorinėmis informacinėmis priemonėmis (internetu) |  | Turi būti |  |  |
| 5.3. |  | Serviso tarnybos reagavimo laikas 6 h |  | Turi būti |  |  |
| 5.4. |  | Inžinerinis dokumentacijos paketas (techniniai brėžiniai, specifikacijos, atitikties deklaracijos) |  | Turi būti |  |  |
| 5.5. |  | Naudojimo ir montavimo vadovai lietuvių ir/arba anglų kalbomis |  | Turi būti |  |  |
| 5.6. |  | Transportavimas |  | Turi būti |  |  |
| 5.7. |  | Sumontavimas |  | Turi būti |  |  |
| 5.8. |  | Paleidimas derinimas ir gamybinis bandymas |  | Turi būti |  |  |
| 5.9. |  | Saugos instruktažas, personalo apmokymas |  | Turi būti |  |  |
| 5.10. |  | Įranga turi būti nauja, nenaudota |  | Turi būti |  |  |
| 5.11. |  | Įrangos modelis į rinką įvestas ne anksčiau kaip 2017 m. |  | Turi būti |  |  |
| 5.12. |  | Įranga atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. |  | Turi būti |  |  |

3 Pirkimo sąlygų priedas

(tiekėjo pavadinimas)

UAB „Panerių metalas“

TIEKĖJO ATITIKTIES KVALIFIKACIJOS 3.1.1. REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

(Data) (Sudarymo vieta)

Aš,	_	_	_,	patvirtinu,	kad	mano	vadovaujamas	(atstovaujamas)

, dalyvaujantis UAB „Panerių metalas“ vykdomame pakavimo įrenginių komplekto konkurse (toliau – Pirkimas), atitinka toliau nurodomą reikalavimą tiekėjui:

×

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus (3.1.1. punktas).

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs Pirkimo pasiūlymo pateikimo dieną.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)	(Vardas ir pavardė)

4 Pirkimo sąlygų priedas

(tiekėjo pavadinimas)

UAB „Panerių metalas“

TIEKĖJO ATITIKTIES KVALIFIKACIJOS 3.1.2. REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

(Data) (Sudarymo vieta)

Aš,	_	_	_,	patvirtinu,	kad	mano	vadovaujamas	(atstovaujamas)

, dalyvaujantis UAB „Panerių metalas“ vykdomame pakavimo įrenginių komplekto konkurse (toliau – Pirkimas), atitinka toliau nurodomą reikalavimą tiekėjui:

×

Tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo  reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. (3.1.2. punktas).

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs Pirkimo pasiūlymo pateikimo dieną.

____________________________________	________________	___________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  pavadinimas)                    (Parašas)                                                              (Vardas ir pavardė)