UAB „Vilniaus biokuras“

Adresas korespondencijai pirkimo vykdymo metu: Gabijos 32, Vilnius

Veiklos vykdymo adresas: Laimiškės vs. 5, Švenčionių raj.

telefonas:  +370 652 93 999

el. paštas: nerijus@vilniausbiokuras.lt

duomenys kaupiami VĮ „Registrų centras“

įmonės kodas: 303384121

MEDIENOS GRANULIŲ GAMYBOS LINIJOS PIRKIMO DERYBŲ SĄLYGOS

2016-06-23  Nr. 2016/1

# BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Vilniaus biokuras“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „Vilniaus biokuras“ medienos granulių gamybinės bazės sukūrimas“ (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0024), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: medienos granulių gamybos liniją.

  - Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šių skelbiamų derybų sąlygomis.

  - Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2016 m. birželio 23 d.

  - Pirkimas atliekamas derybų būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

  - Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

  - Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Nerijus Mierkis, +370 652 93 999, el. paštas nerijus@vilniausbiokuras.lt, adresas korespondencijai pirkimo vykdymo metu: Gabijos 32, Vilnius, veiklos vykdymo adresas: Laimiškės vs. 5, Švenčionių raj.

KVIETIMAS PATEIKTI PARAIŠKĄ

- Pirkimo komisija kviečia Jus dalyvauti Medienos granulių gamybos linijos skelbiamose derybose.

- Tiekėjas rengia ir pateikia paraišką dalyvauti skelbiamose derybose pagal pirkimo dokumentų 2 priede pateikiamą paraiškos formą. Kartu su paraiška teikiama informacija apie tiekėjo kvalifikaciją. Paraišką sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:

1.1. užpildyta paraiškos forma, parengta pagal šių pirkimo dokumentų 2 priedą;

1.2. minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus II ir III skyriuose pagrindžiantys dokumentai.

- Paraiškos turi būti pateikiamos el. paštu nerijus@vilniausbiokuras.lt arba adresu Gabijos 32, Vilnius (tel. pasiteiravimui +370 652 93 999) iki 2016-07-05, 10:00. Tiekėjų paraiškos, pateiktos pavėluotai, neatplėšiamos ir grąžinamos juos pateikusiems tiekėjams.

I. PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkama įranga – Medienos granulių gamybinė linija, kurios techninė specifikacija ir komplektacija pateikiami 1 priede. Perkama įranga turi būti nauja ir nenaudota bei turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

- Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą. Projekto pavadinimas „UAB „Vilniaus biokuras“ medienos granulių gamybinės bazės sukūrimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0024.

II. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

- Tiekėjas turi būti juridinis asmuo, registruotas įstatymų nustatyta tvarka – pateikiamas registravimo pažymėjimas arba išrašas iš juridinių asmenų registro tvarkytojo.

- Tiekėjas per paskutinius 5 metus turi būti įvykdęs bent vieną panašios įrangos sutartį, kurios vertė buvo ne mažesnė nei 734.000 EUR be PVM – tiekėjas pateikia įstaigos vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą raštą apie įvykdytas sutartis, nurodydamas užsakovą, įrangos tipą ir sutarties vertę.

- Tiekėjas, konkurso sąlygų įvykdymui, gali pasitelkti subrangovą, tačiau atsakomybę už viso objekto tinkamumą ir garantinius įsipareigojimus už visą perkamą objektą prisiima Tiekėjas. Konkurso metu vertinama tik Tiekėjo patirtis. Tiekėjas, teikdamas Paraišką, privalo aiškiai nurodyti, kokia dalis perkamo objekto bus pateikta subrangovo.

- III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

- Pirkimo komisija tikrina tiekėjų paraiškose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitikimą šiose skelbiamų derybų pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Pirkimo komisija mano, kad tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti tiekėjo el. paštu juos patikslinti.

- Tiekėjų kvalifikacija vertinama dviem etapais:

9.1. Pirkimo komisija patikrina, ar paraišką pateikęs tiekėjas atitinka šiose skelbiamose derybų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tiekėjas nekviečiamas teikti pasiūlymo ir jo paraiška atmetama, kai:

- tiekėjo paraiška neatitinka jai keliamų reikalavimų;

- apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkimo komisija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

- kvalifikacijos duomenys neatitinka bent vieno kvalifikacijos reikalavimo;

- Pirkimo komisijai paprašius, tiekėjas per nurodytą terminą nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

  - patikrinusi tiekėjo kvalifikaciją, Pirkimo komisija vykdo kvalifikacinę atranką, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių tiekėjų kvalifikaciją ir išrenka 3 (tris) tiekėjus, kuriuos kviečia pateikti pasiūlymus. Lyginama tik tų tiekėjų, kurie buvo pripažinti atitinkančiais keltus reikalavimus, kvalifikacija. Pagal lyginimo rezultatus nustatomas dalyvių eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka.

  - Kvalifikacinės atrankos kriterijai:

| EEilės Nr. | Tiekėjų kvalifikacijos palyginimo tarpusavyje kriterijai (P) | Vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (L) |
| --- | --- | --- |
| 61. | Kriterijus P1 – Medienos granulių gamybos linijų pardavimo metų patirtis. Įrodymui 1) nurodyti pirmąją medienos granulių arba briketų gamybos linijos pardavimo sutartį ir 2) pateikti priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą už įrangą patvirtinančius dokumentus, nurodant datą. | 30 |
| 62. | Kriterijus P2 – Medienos granulių arba briketų gamybos linijų pardavimo sutarčių, iš kurių vienos sutarties vertė ne mažesnė kaip 734 tūkst. EUR be PVM, skaičius. Pateikti 1) sutarčių sąrašą ir 2) priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. | 70 |
|  | Iš viso: | 100 |

  - Kvalifikacinės atrankos tvarka:

    - Apskaičiuojama kiekvieno tiekėjo kiekvieno vertinamo kriterijaus santykinė reikšmė:

Ki  Pi / Pi,max* Li;

Pateiktose formulėse:

i - vertinamo kriterijaus indeksas;

Ki - vertinamo kriterijaus santykinė vertė;

Pi – tiekėjo, kurio kvalifikacinis kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė;

Pi,max – didžiausia iš visų tiekėjų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių;

Li - vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris).

    - Apskaičiuojamas bendras kvalifikacijos įvertinimas, sumuojant visų vertintų kriterijų santykines vertes:

K  Ki .

    - Nustatomas tiekėjų eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka.

- IV. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS

- Pirkimo komisija kviečia 3 (tris) daugiausiai balų kvalifikacinės atrankos metu surinkusius tiekėjus, pateikti pasiūlymus. Jeigu paraiškas pateikia mažiau tiekėjų arba, atmetus minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančius tiekėjus, jų lieka mažiau, negu nustatyta, pateikti pasiūlymus kviečiami visi likę tiekėjai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pirkėjas negali kviesti dalyvauti kitų, paraiškų nepateikusių, tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

- Tiekėjai el. paštu informuojami apie sudarytą kvalifikacijos įvertinimo eilę. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymų, Pirkėjas praneša apie tai el. paštu.

Atsiliepusio tiekėjo pavadinimas

KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

2016--      Nr. 2016/

Pirkimo komisija kviečia Jus dalyvauti Medienos granulių gamybos įrangos skelbiamose derybose ir pateikti pasiūlymą.

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Perkama įranga – Medienos granulių gamybos linija, kurios techninė specifikacija ir komplektacija pateikiamos 1 priede. Perkama įranga turi būti nauja ir nenaudota bei turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

2. Alternatyvius pasiūlymus pateikti draudžiama. Pirkimas gali būti skaidomas į dalis – tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi aiškiai įvardinti, kokią pirkimo objekto dalį teikia pats, o kokią subrangovas.

3. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą įsipareigoja pateikti įrangą per nustatytą laikotarpį, t.y. nuo sutarties pasirašymo dienos per 8 mėnesius. Šis terminas gali būti pratęstas 3 mėn.

4. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis iš dalies finansuojamą projektą.

III. PASIŪLYMŲ RENGIMAS

5. Pasiūlymas turi būti pateiktas pagal pridedamą pasiūlymo formą (3 priedas) el. paštu arba korespondencijai nurodytu adresu. Pasiūlymas turi būti pasirašytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens.

6. Į siūlomą kainą turi įeiti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (dokumentų rengimo, transportavimo, apmokymo ir kt.).

7. Pasiūlyme turi būti nurodytas minimalus pasiūlymo galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 60 kalendorinių dienų po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Šis terminas, jam nepasibaigus, gali būti pratęstas.

8. Pasiūlymai turi būti pateikiami el el. paštu nerijus@vilniausbiokuras.lt arba adresu Gabijos 32, Vilnius (tel. pasiteiravimui +370 652 93 999) iki 2016-----, 10:00. Tiekėjų pasiūlymai, pateikti pavėluotai, neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

IV. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina.

10. Pasiūlymai pateikiami ir vertinami eurais be PVM.

V. SKELBIAMŲ DERYBŲ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS

11. Tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų raštu ar el. paštu. Atsakymai į tiekėjų klausimus pateikiami visiems atsiliepusiems tiekėjams, jų nurodytais el. pašto adresais ir pateikiami raštu. Projekto vykdytojas savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus (nekeisdamas paskelbtos informacijos esmės ir pateikdamas paaiškinimus (patikslinimus) visiems tiekėjams, kuriems Pirkimo komisija yra pateikusi skelbiamų derybų dokumentus.

VI. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

12. Vokų su pasiūlymais atplėšimas vyks Gabijos 32, Vilnius (tel. pasiteiravimui +370 652 93 999) 2016-----, 10:15. Tiekėjai turi teisę dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje. Tiekėjų atstovai turi pateikti dokumentą, įrodantį jų teisę dalyvauti posėdyje (asmens dokumentą (įmonės vadovui), darbo pažymėjimą (kitam darbuotojui) ar įgaliojimą).

13. Vokų atplėšimo metu tiekėjams ar jų atstovams bus skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas bei pasiūlyme nurodyta kaina.

14. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms atlikti ir nebus atskleista tretiems asmenims, išskyrus institucijas, administruojančias finansinę paramą įrangos pirkimui.

VII. DERYBOS

15. Į Derybas Pirkimo komisija kviečia 3 (tris) daugiausiai balų kvalifikacinės atrankos metu surinkusius tiekėjus, pateikti pasiūlymus. Jeigu paraiškas pateikia mažiau tiekėjų arba, atmetus minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančius tiekėjus, jų lieka mažiau, negu nustatyta, pateikti pasiūlymus kviečiami visi likę tiekėjai, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai. Derybomis siekiama pagerinti pasiūlymus, kad Pirkėjas galėtų įsigyti įrangą, kuri visiškai atitinka Pirkėjo poreikius. Derybos vykdomos dėl visos perkamos įrangos charakteristikų, įskaitant, kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

16. Derybų metu tiekėjai neturi būti diskriminuojami jiems pateikiant skirtingą informaciją arba kaip nors kitaip ribojant atskirų tiekėjų galimybes pagerinti savo pasiūlymus.

17. Tiekėjų galutiniai pasiūlymai yra laikomi derybų protokolai ir pirminiai tiekėjų pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.

VIII. SUTARTIES SĄLYGOS

17. Sutartis sudaroma pagal tipinę tiekėjo sutarties formą, lietuvių ir (arba) anglų kalba, atsižvelgiant į žemiau pateiktas sąlygas. Nurodytos sąlygos negali būti keičiamos.

18. Tiekėjas turi patiekti įrangą ne vėliau kaip per 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas, gali būti pratęstas ne daugiau nei 3 mėn.

19. Laiku nepristačius prekių tiekėjas privalės sumokėti 0,05 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

20. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo pavedimu per 30 kalendorinių dienų, pateikus sąskaitą-faktūrą ir perdavimo aktą bei reikiamus techninius dokumentus.

21. Tiekėjui pageidaujant, galimas avansinis mokėjimas, kurio dydis yra ne didesnis nei 30 proc. sutarties kainos. Avansinis mokėjimas sumokamas per 15 dienų pasirašius sutartį ir tiekėjui pateikus avansinio mokėjimo sumos dydžio garantiją arba laidavimą, kuris galioja visą sutarties galiojimo laikotarpį (iki prekių pristatymo ir galutinio atsiskaitymo).

Pirkimo komisijos pirmininkas	________________	__Nerijus Mierkis___

(parašas)	(vardas, pavardė)

__ _____________________________

(asmuo ryšiams, telefono numeris)

______________

1 priedas

MEDIENOS GRANULIŲ GAMYBOS LINIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Medienos granulių gamybos linijos nurodyti techninės specifikacijos rekomenduojami reikalavimai yra Pirkėjo norimas tikslas, tačiau tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius sprendimus ir parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

Medienos granulių gamybos linijos bendras ilgis, plotis, aukštis turi būti pritaikytas prie suremontuotos patalpos (veiklos vykdymo adresas Laimiškės vs. 5, Švenčionių raj.).

Įranga turi atitikti saugos reikalavimų standartą pagal techninį reglamentą „Mašinų sauga (direktyva 2006/42/EB)”. Sauga arba gali atitikti lygiaverčius standartus.

Ši linija turi būti pateikta pilnai ("iki rakto"), įskaitant mašinų ir įrangos (kartu su projektine dokumentacija) pristatymą, sumontavimą ir bandomosios partijos gamybą, operatorių apmokymą bei gamintojo Europos Sąjungos atitikties deklaracijos pateikimą.

Pirkimo objektas: Medienos granulių gamybos linija, susidedanti iš šių cechų:

1. Rąstų nužievinimo – smulkinimo

2. Žaliavos kaupimo-smulkinimo-rūšiavimo

3. Džiovinimo

4. Smulkinimo-presavimo

5. Fasavimo

1.Rąstų nužievinimo – smulkinimo Techniniai reikalavimai: 1.1.1vnt. rąstų nužievinimo įrenginys, atitinkantis tokius minimalius reikalavimus: - minimalus nužievinimo įrenginio našumas: 30 m3/val. apvaliosios medienos; - padavimo transporteris su metalo detektoriumi, pritaikytas min. 3,5 m ilgio ir 60 cm skersmens rąstams; - juostinis transporteris žievės pašalinimui; - akmenų ir kitų atliekų pašalinimo sistema; - automatinis našumo reguliavimas; - juostinis konvejeris min. 3,5 m ilgio nužievintų rąstų transportavimui iš nužievinimo įrenginio į rąstų smulkinimo įrenginį; - konstrukcija: plieninė; - darbiniai organai privalo būti pagaminti iš dilimui atsparių medžiagų, ilgaamžiai; - turi užtikrinti stabilų patikimą darbą paduodant ne tik tiesius bet ir kreivus rąstus, 2,5 - 3,5 m ilgio ir 10 - 60 cm skersmens; - darbinė temperatūra ne mažesniu diapazonu nei: +40 / -20 C. 1.2.1vnt. rąstų smulkinimo įrenginys, atitinkantis tokius minimalius reikalavimus: - minimalus smulkinimo įrenginio našumas: 80 erdvinių m3/val. skiedros; - padavimo anga: min.38 x 80 cm; - skiedros išpūtimo latakas; - konstrukcija: plieninė, su keičiamais darbiniais organais; - el. valdymo spinta su pilnu elektriniu valdymu; - darbinė temperatūra ne mažesniu diapazonu nei: +40 / -20 C; - turi užtikrinti stabilų patikimą darbą, paduodant nužievintus ir nenužievintus, tiesius ir kreivus rąstus, 2,5 - 3,5 m ilgio ir 10 - 60 cm skersmens; - darbiniai organai privalo būti pagaminti iš dilimui atsparių medžiagų, ilgaamžiai; - leidžiamas medienos skiedros dydis po smulkintuvo ne didesnis nei 50x30x2 mm.

2. Žaliavos kaupimo-smulkinimo-rūšiavimo cechas Techniniai reikalavimai: 2.1. 1 vnt. medienos skiedros-pjuvenų maitintuvas su rūšiavimo įrenginiu, atitinkantis tokius minimalius reikalavimus: - medienos skiedros-pjuvenų maitintuvo talpa ne mažiau kaip 10 m3 (erdmetrių) medžio skiedros; - medienos skiedros-pjuvenų maitintuvas turi užtikrinti tolygų reguliuojamą žaliavos padavimą. Leidžiamas našumo nelygumas iki 3% per minutę. Našumo reguliavimo diapazonas – nuo 8 iki 28 m3 (erdmetrių) žaliavos per valandą; - našumas reguliojamas iš valdymo pulto vienu valdikliu; - medienos skiedros-pjuvenų maitintuvas turi užtikrinti stabilų patikimą darbą paduodant žaliavą, turinčią pavienių nesusmulkintų gabalų ar atraižų iki 40 cm ilgio ir 8 cm storio arba žievės; - maitintuvas turi turėti magnetinę geležies gaudyklę; - medienos skiedros-pjuvenų rūšiavimo įrenginys turi užtikrinti galimybę atskirti didesnę kaip 50x50 mm medžio skiedros frakciją. 2.2. 1 vnt. stacionarus medienos skiedros plaktukinio tipo smulkintuvas su susmulkintos žaliavos pneumatinio transportavimo sistema, atitinkantis tokius minimalius reikalavimus: - smulkintuvo paskirtis: susmulkinti medžio skiedrą iki 25x4x4 mm frakcijos; - maksimalus pjuvenų frakcijos dydis po smulkintuvo iki 25x4x4 mm; - medienos skiedros smulkintuvo pavara ne daugiau kaip 160 kW; - smulkintuvo su susmulkintos žaliavos pneumatinio transportavimo sistema našumas – ne mažiau kaip 28 m3 (erdmetriai) susmulkintos žaliavos per val.; - susmulkintos žaliavos pneumatinio transportavimo sistemos pavara ne daugiau kaip 30 kW; - Transporteriai tarp maitintuvo, rūšiuotuvo ir padavimo į džiovyklą turi būti grandiklinio tipo.

3. Džiovinimo cechas Techniniai reikalavimai: 3.1. automatizuota medienos pjuvenų džiovinimo linija, valdoma iš vieno valdymo bloko, atitinkanti tokius minimalius reikalavimus: - privalo būti aprūpinta automatine žiežirbos aptikimo ir gesinimo sistema; - minimalus džiovinimo našumas (neįskaitant žaliavos, sunaudotos šilumos generatoriaus kaip kuras) ne mažiau 3000 kg 12% (+/- 1,5 %) drėgnumo pjuvenų per val., esant žaliavos drėgnumui 55%; - automatinis džiovinimo proceso valdymas, užtikrinantis drėgmės kiekio žaliavoje po džiovyklos svyravimus +/- 1,5 % tikslumo ribose; - džiovinimo procesui sunaudojamo kuro sąnaudos ne daugiau kaip 200 kg vienai tonai išdžiovinto žaliavos kiekio, esant žaliavos drėgnumui 50%, o sausos masės 12% 3.2. 1 vnt. džiovyklos šilumos generatorius, atitinkantis tokius minimalius reikalavimus: - džiovyklos šilumos generatoriaus ilgis ne daugiau kaip 4500 mm, plotis ne daugiau kaip 2500 mm, aukštis (kamino) ne mažiau kaip 9000 mm; - šilumos generatorius, kurui naudojantis dalį išdžiovintų iki 12 % drėgnumo sumaltų pjuvenų; - su automatine kuro paėmimo iš talpyklos ir dozavimo į šilumos generatorių sistema. - šilumos generatorius privalo pasiekti darbinę temperatūrą džiovykloje ne ilgiau kaip per 20 min. nuo darbo pradžios (užkūrimo); - kuro degimo procesas turi būti efektyvus, užtikrinantis maksimaliai pilną kuro sudeginimą, minimalų šlako ir pelenų kiekį; - valdymo blokas turi neleisti šilumos generatoriui pasiekti temperatūrinių režimų, keliančių pavojų generatoriaus šilumos izoliacijai arba galinčių sukelti džiovinimo masės užsidegimą arba užterštumą šalutiniais degimo produktais. 3.3. 1 vnt. džiovinimo būgnas su išdžiovintos žaliavos pneumatinio transportavimo sistema, atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: - džiovinimo būgno ilgis ne mažiau kaip 10000 mm, plotis ne mažiau kaip 2400 mm. - džiovinimo būgno pavara ne daugiau kaip 11 kW; - džiovinimo būgnas turi turėti šilumos izoliaciją; - išdžiovintos žaliavos ištraukimo sistema, susidedanti iš ne mažiau kaip 2 vnt. ciklonų baterijos ir dūmsiurbio su reguliuojamu našumu; - kamino aukštis ne mažiau kaip 9000 mm; - dūmsiurbio pavara ne didesnė kaip 90 kW.

4. Smulkinimo-presavimo cechas Techniniai reikalavimai: 4. 1. Medienos pjuvenų presavimo sekcija, valdoma iš valdymo pulto, atitinkanti tokius minimalius reikalavimus: - gaminamų medienos granulių skersmuo: 6 mm arba 8 mm; - 1 vnt. presas-granuliatorius, kurio našumas apie 3500-4000 kg medienos granulių per val. 4.2. 1 vnt. pjuvenų papildomo smulkinimo sekcija, atitinkanti tokius minimalius reikalavimus: - sraigtinis transporteris su su priešgaisrine sklende; - plaktukinio tipo smulkintuvas – 1 vnt.; - maksimalus pjuvenų frakcijos dydis po smulkintuvo 6 mm; - medienos skiedros smulkintuvo pavara ne daugiau kaip 160 kW; - pjuvenos iš smulkintuvo paimamos ir transportuojamos į talpyklą pneumotransporto sistemos pagalba; - pneumotransporto sistemos ventiliatoriaus pavara ne daugiau kaip 30 kW. 4.3. 1 vnt. pjuvenų tarpinio kaupimo sekcija, atitinkanti tokius minimalius reikalavimus: - talpyklos ilgis ne mažiau kaip 2100 mm, plotis ne mažiau kaip 2100 mm, aukštis ne mažiau kaip 3000 mm; - talpyklos tūris ne mažiau kaip 4 m3 (erdmetriai); - su įrengtu signaliniu lygio davikliu; - su pjuvenų sluoksnio išlyginimo ir iškrovimo mechanizmu. 4.4. 1 vnt. pjuvenų granuliavimo sekcija, atitinkanti šiuos minimalius reikalavimus: - granuliatorius su vertikalaus tipo žiedine matrica su elektrine pavara; - granuliatoriaus pavara ne daugiau kaip 350 kW; - su automatine granuliatoriaus pagrindinio veleno ir rolerių sutepimo sistema; - su žiedinė matrica - 1 vnt.; - su presavimo roleriais - 2 vnt. 4.5. 2 vnt. medienos granulių transportavimo sekcijos, atitinkančios šiuos minimalius reikalavimus: - transportavimo kampas iki 90 laipsnių; - mažiausias transportavimo aukštis 6 m. 4.6. 1 vnt. medienos granulių aušinimo sekcija, atitinkanti šiuos minimalius reikalavimus: - priešsrautinio tipo granulių aušintuvas su rotoriniais lygio davikliais; - aušintuvo ventiliatoriaus pavara ne daugiau kaip 30 kW; - su automatine aušintuvo iškrovos sistema. 4.7. medienos granulių rūšiavimo sekcija, atitinkanti šiuos minimalius reikalavimus: - privalo būti aprūpinta dulkių nusiurbimo sistema; - su vibracinio tipo įrenginiu, skirtu granulių rūšiavimui, atskiriant jas nuo nesupresuotos frakcijos; - vibracinio tipo įrenginio ilgis ne mažiau kaip 2600 mm, plotis ne mažiau kaip 500 mm, aukštis ne mažiau kaip 1300 mm.

5. Fasavimo cechas Techniniai reikalavimai: 5.1. Medienos granulių fasavimo įrenginys su valdymo bloku, atitinkantis tokius minimalius reikalavimus: - fasuojamų medienos granulių skersmuo: 6 mm arba 8 mm; - medienos granulių fasavimo būdas: į didmaišius po 1000 kg/maišas ir į polietileninius maišus 15 kg/maišas; - didmaišių fasavimo greitis: ne mažiau kaip 4 didmaišiai per val.; - 15 kg maišų fasavimo greitis: ne mažiau kaip 250 maišų per val. 5.2. Medienos granulių fasavimo į didmaišius sekcija, atitinkanti tokius minimalius reikalavimus: - medienos granulių saugyklos talpa ne mažiau kaip 5 m3 (erdmetriai); - su automatiškai valdoma dozavimo sklende, pritaikyta granulėms į didmaišius po 1000 kg fasuoti. - su platforminėmis svarstyklėmis; - su rėmu su tvirtinimo įtaisais didmaišių fiksavimui. 5.3. Medienos granulių automatinio fasavimo į 15 kg polietileninius maišus sekcija, atitinkanti tokius minimalius reikalavimus: - pakrovimo bunkerio talpa ne mažiau kaip 90 l; - svėrimo talpa ne mažiau kaip 50 l; - elektroninė ciklo svorio kontrolės sistema su automatino kalibravimo ir derinimo režimo funkcija; - maišų formavimo įrenginys; - impulsinis plėvelės sulydymo įrenginys; - plėvelės perforacijos sistema; - transporteris, skirtas supakuotų ir užlydytų maišų transportavimui, ne mažesnis kaip 2000 mm ilgio.

Papildomi reikalavimai:

1.  Banko arba draudimo bendrovės išduotas Tiekėjo įrangos, atitinkančios technines sąlygas veikimo garantinis raštas (performance guaranty).

2. Turi būti įdiegtas įrangos būklės stebėjimo ir remonto konsultacijų Online rėžimas 24/7 (24 valandas, 7 dienas per savaitę).

3. Įmonė pati turi atlikti įrangos montavimą, paleidimą, ir garantinį aptarnavimą (savo darbuotojų pajėgomis).

4. Sumontavus įrangą atliekama bandomosios partijos gamyba ir vykdomi operatorių apmokymai.

5. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 12 metų arba 1500 motovalandų (netaikoma darbiniams organams). Europos Sąjungos ekonominės erdvės banko arba draudimo bendrovės garantijos dėl šio punkto reikalavimų įgyvendinimo.

6. Esant poreikiui, Pirkėjas gali prašyti pateikti techninius dokumentus, kurie patvirtintų įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

2 priedas

__________________________________

(dokumentų sudarytojo pavadinimas)

Pirkėjui UAB „Vilniaus biokuras“

TIEKĖJO PARAIŠKA DĖL MEDIENOS GRANULIŲ GAMYBOS LINIJOS  PIRKIMO

_________________ Nr. ___________

(data)

Pasiūlymas galioja __(ne trumpiau nei iki .... d.)__ d.

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė/adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis skelbiamų derybų sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Skelbiamų derybų  skelbime, išspausdintame  2016 m. ....... d. www.esinvesticijos.lt;

1.2. kvietime pateikti paraišką;

1.3. paaiškinimuose tiekėjams (jei tokių buvo).

2. Kartu su paraiška pridedami dokumentai:

| Eil.Nr | Kvalifikacinis reikalavimas | Kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi būti juridinis asmuo, registruotas įstatymų nustatyta tvarka – pateikiamas registravimo pažymėjimas arba išrašas iš juridinių asmenų registro tvarkytojo. |  |
| 2. | - Tiekėjas per paskutinius 5 metus turi būti įvykdęs bent vieną panašios įrangos pardavimo sutartį, kurios vertė buvo ne mažesnė nei 734.000 EUR be PVM – tiekėjas pateikia įstaigos vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą raštą apie įvykdytas sutartis, nurodydamas užsakovą, įrangos tipą ir sutarties vertę. |  |

| Eil. Nr. | Kvalifikacinės atrankos kriterijai | Kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir dokumentų puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kriterijus P1 – Medienos granulių gamybos linijų pardavimo metų patirtis. Įrodymui 1) nurodyti pirmąją medienos granulių gamybos linijos pardavimo sutartį ir 2) pateikti priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą už įrangą patvirtinančius dokumentus, nurodant datą. |  |
| 2. | Kriterijus P2 – Medienos granulių gamybos linijų pardavimo sutarčių, iš kurių vienos sutarties vertė ne mažesnė kaip 734 tūkst. EUR be PVM, skaičius. Pateikti 1) sutarčių sąrašą ir 2) priėmimo – perdavimo aktus arba apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, |  |

Tiekėjas ar jo atstovas	______________	________________________

(parašas)	(vardas pavardė)

3 priedas

__________________________________

(dokumentų sudarytojo pavadinimas)

Pirkėjui UAB „Vilniaus Biokuras“

TIEKĖJO PASIŪLYMAS DĖL MEDIENOS GRANULIŲ LINIJOS  PIRKIMO

_________________ Nr. ___________

(data)

Pasiūlymas galioja __(ne trumpiau nei iki .... d.)__ d.

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėjo buveinė/adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Patvirtiname, kad sutinkame su visomis skelbiamų derybų sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Skelbiamų derybų  skelbime, išspausdintame  2016 m. birželio 23 d. www.esinvesticijos.lt;

1.2. kvietime pateikti pasiūlymą;

1.3. paaiškinimuose tiekėjams (jei tokių buvo).

2. Bendra pasiūlymo kaina pateikiama lentelėje. Į šią sumą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Mes siūlome šią įrangą:

| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medienos granulių gamybos linija | 1 |  |  |

4. Siūlomų prekių savybės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

5. Patvirtiname, kad jos yra naujos ir nenaudotos bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

Tiekėjas ar jo atstovas	______________	________________________

(parašas)	(vardas pavardė)

Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.